# zał. nr 2

do SIWZ-d-6/2008

# KOSZTORYS  DO OFERTY

na przebudowę drogi gminnej nr 350902W  Podgajek - Zameczek

| Lp | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | KOD CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.816 |  |  |
| 2 | KOD CPV 45100000-8 Roboty przygotowawcze Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni. 40x1,0+10x2=60m2 | ha | 0.001 |  |  |
| 3 | KOD CPV 45100000-8 Roboty przygotowawcze Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 100cm | szt | 1.000 |  |  |
| 4 | KOD CPV 45100000-8 Roboty przygotowawcze Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 45cm | szt | 6.000 |  |  |
| 5 | KOD CPV 45110000-9 Roboty rozbiórkowe Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20cm ręcznie - pod zabezpieczenie kabli 4sztx3,8x0,5=7,6m2 - pod przepust 3,8x1,2=4,56m2 | - m2 | 12.160 |  |  |
| 6 | KOD CPV 45111200-0 Roboty ziemne Wykopy ręczne w gruncie kat. III dla celów montażu rur osłonowych z transportem urobku na odl. do 1 km 4x6x0,5x1=12,0m3 | m3 | 12.000 |  |  |
| 7 | KOD CPV 45111200-0 Roboty ziemne Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.4m3 w gr. kat. I-II z transp.urobku na odl. do 1km sam. samowyład. -przepust 8x1,0x1,2=9,6m3 -studnia rewizyjna 1,3x1,3x1,5=2,54m3 -studnia ściekowa 1,0x1,0x1,0x2=2,0m3 -przykanalik 15x0,8x1,0=12,0m3 -poszerzenie 816,41x0,71x2x(0,2+0,2+0,04+0,030=544,87m3 | m3 | 571.010 |  |  |
| 8 | KOD CPV 45232310-8 Roboty bud. w zakresie linii telefonicznych Montaż rur osłonowych A10PS 4x6=24mb | m | 24.000 |  |  |
| 9 | KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe Przepusty rurowe- ławy fundamentowe żwirowe 8x0,5x0,2=0,8m3 | m3 | 0.800 |  |  |
| 10 | KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe Przepusty rurowe- rury betonowe o średnicy 60cm | m | 8.000 |  |  |
| 11 | KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe Ścianki czołowe z betonu B-20 dla przepustów z rur o średnicy 60cm | szt | 1.000 |  |  |
| 12 | KOD CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetonowych o śr. 1200mm z pokrywą żeliwną typ ciężki głębokości 1,5m z osadnikiem | stud. | 1.000 |  |  |
| 13 | KOD CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm z osadnikiem bez syfonu gł. 1,0m z kratą żeliwną | szt | 2.000 |  |  |
| 14 | KOD CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr.nom.200mm | - m | - 15.000 |  |  |
| - 15 | KOD CPV 45111200-0 Roboty ziemne Zasypanie przepustu piaskiem - rur osłonowych 24x0,5=12m3 -przepusty 9,6-(8x3,14x0,3x0,3)=9,6-2,26=7,34m3 -przykanalika 12,0-(15x3,14x0,1x0,1)=12,0-0,47=11,53m3 | m3 | 30.870 |  |  |
| 16 | KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego 816,41x0,71x2=1159,3m2 | m2 | 1159.300 |  |  |
| 17 | KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe Warstwy odsączające z piasku wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 20cm | m2 | 15.000 |  |  |
| 18 | KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm obmiar jak w poz.16 -po wyk. rur osłonowych 4x5,2x0,5=10,44 -po wyk. przepustu 5,22x1,2=6,26 | m2 | 1176.000 |  |  |
| 19 | KOD CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni Skropienie emulsją asfaltową podbudowy -na poszerzeniu i ist. podbudowie 816,41x(5,0+0,05+0,05)=4163,69 | m2 | 4163.690 |  |  |
| 20 | KOD CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową 0/12,8mm, standard II, transport mieszanki samochod. samowyład. 10-15t na odl.5km śr.100kg/m2 4163,69x0,1=416,4Mg | t | 416.400 |  |  |
| 21 | KOD CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych 816,41x5=4082,05m2 | m2 | 4082.050 |  |  |
| - 22 | - KOD CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni - Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II 0/8 mm dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5 t - obmiar jak w poz. 21 | - m2 | - 4082.050 |  |  |
| - 23 | - KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe - Umocnienie poboczy z kruszywa łamanego niesortowalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - 816,41x(0,75+0.75)=1224,62m2 | - m2 | - 1224.620 |  |  |
| - 24 | - KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe - Obudowy studzienek ściekowych z kamienia brukowego - 1,5+1,5=3,0m2 | - szt | - 3.000 |  |  |
| - 25 | - KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe - Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | - szt | - 2.000 |  |  |
| - 26 | - KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe - Pionowe znaki drogowe I generacji o pow. ponad 0.3m2 | - szt | - 4.000 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu |  |  |  |  |  |
| Wartość narzutów kosztorysu |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |

Słownie złotych: .................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

………………,dnia………………………….                                                  ………………………………………..

Pieczęć firmowa i imienna, podpis

upełnomocnionego przedstawiciela oferenta