OPIS TECHNICZNY.

do projektu przebudowy  drogi gminnej klasy L1/2 relacji: PODGAJEK - ZAMECZEK  (dz. nr ew. gruntu 405) gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie - odcinek dł. L=816,41m.

- 1.    Podstawa opracowania.

- umowa nr 3/07 z dnia 23.02.2007 roku z Inwestorem - Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku

- aktualna na marzec 2007 roku mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali   1 : 1 000

- Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14.

- - Wytyczne Projektowania Dróg - część 3 - W-wa  GDDP 1995

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych - Transprojekt W-wa 1992

- Katalog typowych konstrukcji  nawierzchni podatnych i półsztywnych - W-wa  IBDM 1995

- opinia nr 394-1/2007 uzgodnienia w ZUDP w Starostwie Powiatowym w Radomiu

- uzgodnienie PZD.IV. 5440.2-95/07 włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej z PZDP w    Radomiu

- inwentaryzacja, pomiary uzupełniające i niwelacja pasa drogowego w terenie

2. Lokalizacja.

Projektowana droga przebiega od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3336W relacji Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk w m. Przytyk Podgajek, w kierunku wschodnim, do miejscowości Zameczek i kończy się na drodze osiedlowej o nawierzchni z „trylinki”, przez tereny zabudowane, po istniejącym śladzie drogi o nawierzchni bitumicznej. Punkt początkowy projektowanej drogi stanowi skrzyżowanie z drogą powiatowa nr 3336W relacji Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk w miejscowości Przytyk Podgajek, punkt końcowy drogi stanowi początek nawierzchni z trylinki drogi osiedlowej w miejscowości Zameczek.

Przebieg trasy drogi pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : 10 000.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje część drogową. W projekcie ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów indywidualnych na posesje i pola uprawne, urządzenia odwadniające drogę - przepust pod projektowaną drogą, niezbędne roboty ziemne do wykonania poszerzeń, odwodnienia oraz organizację ruchu dla przebudowanego odcinka drogi.

4.    Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo wodne określono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie oraz oceny wizualnej terenu przyległego do drogi. Na tej podstawie stwierdzono w podłożu grunty piaszczyste, o dobrej przepuszczalności wody. Poziom wody gruntowej stwierdzono - na podstawie poziomu wody w rowach i studniach - na głębokości poniżej 1.5m od poziomu terenu. Droga przebiega przez tereny zabudowane i tereny upraw rolniczych, po istniejącym śladzie drogi o nawierzchni bitumicznej szerokości jezdni średnio 3,80m. Grunty zalegające w podłożu zaliczono do grupy nośności G1-2.

5. Stan istniejący.

Zabudowę obrzeżną projektowanej drogi stanowią tereny z zabudową mieszkalno – gospodarczą, łąki i pola uprawne. Nawierzchnię drogi stanowi nawierzchnia bitumiczna. Szerokość istniejącej nawierzchni wynosi od 3,50  4,00m i przebiega regularnie w pasie terenu przeznaczonego pod budowę drogi. Nawierzchnia istniejąca nadaje się do bezpośredniego wzmocnienia masami bitumicznymi z betonu asfaltowego, jednak aby doprowadzić jezdnię do szerokości 5,00m należy istniejącą jezdnię obustronnie poszerzyć.

W pasie drogi prowadzone są następujące rodzaje uzbrojenia podziemnego:

- sieć wodociągowa / z przyłączami/,

- sieć energetyczna

- napowietrzna sieć energetyczna

- napowietrzna sieć telefoniczna

- kanalizacja teletechniczna / z przyłączami kablowymi /

- kanalizacja sanitarna

Po istniejącej nawierzchni drogi odbywa się ruch osobowych pojazdów indywidualnych, ruch pojazdów rolniczych i pojazdów obsługujących urządzenia istniejącej infrastruktury technicznej.

6. Stan projektowany.

- 6.1. Plan sytuacyjny.

Dla całego odcinka: km 0+0,00 – 0+816,41:

Projektuje się drogę jednopasową, dwukierunkową klasy L1/2 dla prędkości projektowej 40km/h o parametrach:

- jezdnia 5,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie, którą stanowi częściowo istniejąca konstrukcja nawierzchni oraz na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – na poszerzeniach, z daszkowym spadkiem poprzecznym, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m.

Przy trasowaniu drogi uwzględniono pas terenu przeznaczony pod drogę z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej bitumicznej nawierzchni drogi. Oś drogi stanowi linia łamana bez wyokrągleń załamań (poniżej 1,5g) łukami poziomymi. Punkty charakterystyczne osi trasy określono współrzędnymi geodezyjnymi od W1 do W7 zorientowanymi w układzie poligonizacji państwowej, co przedstawiono i opisano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1. Wartości charakterystyczne dla tyczenia osi drogi opisano na planie sytuacyjnym i przedstawiono w obliczeniach charakterystyki trasy.

Całkowita długość przebudowywanej drogi wynosi: L=816,41m.

- 6.2. Droga w przekroju podłużnym.

Projektowana droga przebiega w terenie płaskim. Niweletę drogi dowiązano do wysokości istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej, do wysokości istniejących zjazdów. Niweletę zaprojektowano 7cm ( grubość warstw bitumicznych ) ponad istniejącą nawierzchnię drogi.

Spadki podłużne niwelety mieszczą się w dolnych granicach spadków dopuszczalnych i wynoszą od 0,060% do 0,880%.

Profil podłużny drogi przedstawia rys. nr 2.

6.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne dotyczą:

- wykonania wykopów związanych z wykonaniem obustronnego koryta głębokości 40cm i szerokości średnio 71cm pod poszerzenie jezdni.

- wykonania wykopów związanych z wykonaniem pod projektowana drogą przepustu Ø600mm (szt. 1), z wlotem ze studni rewizyjnej d=1200mm i wylotem ze ścianki czołowej.

- wykonania wykopów związanych z wykonaniem odcinka rowu przydrożnego prawostronnego w rejonie wylotu przepustu.

- wykonania wykopów związanych z wykonaniem studni rewizyjnej d=1200mm (szt. 1), wpustów deszczowych ulicznych opartych na studniach d=500mm (szt. 2) oraz przykanalików z rur PCV Ø200mm o długości L=2,0+13,0=15,0m

- 6.4. Przekrój normalny.

W przekroju normalnym zaprojektowano charakterystyczne wielkości wymiarowania i spadków poprzecznych dla drogi klasy L1/2. Zaprojektowano drogę o parametrach:

Dla odcinka: km 0+0,00 – 0+816,41m:

zaprojektowano drogę klasy L1/2 o parametrach: - jezdnia 5,00m z daszkowym spadkiem poprzecznym 2% w kierunku pobocza, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m o spadku 8% .

Przekrój normalny i konstrukcyjny drogi przedstawia rys. nr 3.

- 6.5.   Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Projekt konstrukcji nawierzchni opracowano na podstawie „ Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych” IBDM 1995r, oraz Dz. U. nr 43 z 1999 roku.

Obciążenie ruchem przyjęto jak dla kategorii ruchu KR1.

Grunty występujące w podłożu po uwzględnieniu warunków gruntowo - wodnych zakwalifikowano do grupy nośności G1-2.

Dla wyznaczonej kategorii ruchu, założonych warunków materiałowych i technologicznych oraz warunków gruntowo - wodnych przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

Wzmocnienie istniejącej jezdni na całym odcinku  W1 –W7: km 0+0,00 – 0+816,41:

- konstrukcja jezdni na istniejącej jezdni o naw. bitumicznej na podbudowie brukowcowej i z kamienia łamanego:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8mm - KR1:                                               -   3,0cm

- w-wa wyrównawcza z betonu asf. 0/12,8mm w ilości 100kg/m2 - KR1 – śr. gr.             -   4,0cm

Grubość zaprojektowanego wzmocnienia konstrukcji nawierzchni :     =    7,0cm

- istniejąca jezdnia bitumiczna na podbudowie brukowcowej i z kamienia łamanego    -   18,0cm

- podłoże z gruntu G1-2.

Poszerzenie obustronne dla całego odcinka  W1 –W7: km 0+0,00 – 0+816,41:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8mm. - KR1:                                              -   3,0cm

- w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/12,8mm w ilości 100kg/m2 - KR1 –śr. gr. -   4,0cm

- - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mmmm

stabilizowanego mechanicznie                                                                                  -   20,0cm

- w-wa odsączająca z piasku średnioziarnistego                                                          -   20,0cm

Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach :       =  47,0cm

- podłoże z gruntu G1-2.

Dla całego odcinka zaprojektowano nawierzchnię poboczy z kruszywa łamanego niesortowanego, o szerokości 0,75m i spadku 8%.

6.6. Odwodnienie drogi.

Dla całego odcinka zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe. W najniższym punkcie niwelety wody opadowe kierowane są do przepustu Ø600mm, długości 7,00m zlokalizowanego w km 0+735,00, poprzez dwa wpusty uliczne deszczowe podłączone do studni rewizyjnej Ø1200mm, stanowiącej wlot przepustu. Zastosowano typowe wpusty uliczne deszczowe żeliwne, oparte na studniach Ø500 mm z osadnikiem i pierścieniem odciążającym (zlokalizowane w poboczu przy krawędzi jezdni, z wybrukowaniem w bezpośrednim sąsiedztwie wpustu), przeprowadzające wodę do studni rewizyjnej Ø1200mm poprzez przykanaliki z rur PVC 200mm. Zastosowano typową studnię rewizyjnej Ø1200mm z pierścieniem odciążającym (zlokalizowana w poboczu drogi), stanowiącą wlot przepustu Ø600mm. Wylot przepustu Ø600mm stanowi typowa monolityczna ścianka czołowa. W rejonie wylotu przepustu w km 0+714,00 – 0+740,00 zaprojektowano odcinek prawostronnego rowu przydrożnego.

Przepust 600mm ze ściankami czołowymi należy wykonać wg Katalogu Warszawskiego Biura Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego karta nr 31, 32 i karta nr 22 i 28. - rys. nr 4a,b,c.

Lokalizację przepustu, studni rewizyjnej i wpustów deszczowych pokazano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1, wysokości wlotu i wylotu podano na profilu podłużnym - rys. nr 2.

- 6.7.  Uwagi dla wykonawcy.

Realizację inwestycji należy prowadzić zgodnie z opinią ZUDP nr 394-1/2007 z dnia 25.06.2007 wydaną w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

Wszelkie roboty w zbliżeniu z urządzeniami infrastruktury technicznej należy prowadzić pod nadzorem pracownika właściciela sieci zgodnie z punktem 5 opinii ZUD nr 394-1/2007.

UWAGA : szczególną uwagę należy zwrócić podczas prowadzenia robót na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 z późniejszymi zmianami) – punkt 4 opinii nr 394-1/2007.

- 6.8. Organizacja ruchu.

- Projekt stałej organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie.

7. Wskazania technologiczne.

Wielkość i rodzaj planowanych robót określono w ślepym kosztorysie ofertowym.

Wskazania technologiczne dla poszczególnych robót przedstawiono w „Uproszczonej specyfikacji technicznej” będącej załącznikiem niniejszego opracowania.