# zał. nr 2

do SIWZ-d-2/2008

# KOSZTORYS  DO OFERTY

na przebudowę drogi gminnej w msc. GOSZCZEWICE

gmina Przytyk, pow. radomski, woj. mazowieckie

- odcinek długości: L=218,64+15,26=233,90m.

| Lp | Podstawa wyceny | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar | Ilość jedn. obmiar. | Cena jednostki obmiar. | Cena ofertowa /poz.5x6/(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze i rozbiórki. CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza. =218,64+15,26=233,90m. | km | 0.24 |  |  |
| 2 |  | Oczyszczenie, przeswietlenie przepustów rurowych 11+15=26 | km | 26,0 |  |  |
|  |  | II. Roboty ziemne. CPV 45111200-0 |  |  |  |  |
| 3 | D-02.01.01 | Wykopy związane z wykonaniem rowów i pogłębieniem rowów istniejących z wbudowaniem urobku w pobocza i skarpy i wykopy pod przepusty, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 1km: 1.Rowy: (171.22+15,26)x(1,80+0,40)x0,5x x0,5+ +(45,0+47,0+18,0)x(1,80+0,40)x0,5x x0,7= =102,6+84,7=187,3 2.Przepusty d=600 ( szt. 2): (9,0+11,0)x1,5 x1,5=45,0 3.Przepusty pod zjazdami w ciągu rowu (szt. 2): 2x5,00x0,8x0,4=3,2 | m3 | 235,5 |  |  |
| 4 |  | Ręczne wykopy pod ułożenie rur osłonowych wraz z zasypaniem pod kabel telekomunikacyjny: 6x1,0x0,5=3 | - m3 | 3 |  |  |
|  |  | III. Podbudowa. CPV 45233140-2 |  |  |  |  |
| 5 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża – istniejącej wzmocnionej nawierzchni drogi - pod konstrukcję jezdni: -jezdnia: (171,22+15,26)x(5,00+2x0,11)+ +(218,64-171,22)x(3,25+2x0,11)=186,48x x5,22+47,42x3,47=1138,0 -zjazdy na drogi: =9,0x4,72=42,5 | m2 | 1 180,5 |  |  |
| 6 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizo-wanego mechanicznie 0/63mm gr.16cm -jezdnia: 186,48x5,22+47,42x3,47=1138,0 -zjazdy na drogi: =9,0x4,72=42,5 | m2 | 1 180,5 |  |  |
| 7 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w ilości 0,5-0,7 kg/m2: =1 180,5 | m2 | 1 180,5 |  |  |
|  |  | IV. Nawierzchnia. CPV 45233250-6 |  |  |  |  |
| 8 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 4,0cm - KR1 -jezdnia: 186,48x (5,00+2x0,05) +47,42x x(3,25+2x0,05)=1109,9 -zjazdy na drogi: =9,0x4,60=41,4 | m2 | 1 151,3 |  |  |
| 9 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1 -jezdnia: 186,48x 5,00+47,42x x3,25= =1086,5 -zjazdy na drogi: =9,0x4,50=40,5 | m2 | 1 127,0 |  |  |
|  |  | V. Pobocza i zjazdy. CPV 45233250-6 |  |  |  |  |
| 10 | D-06.03.01 | Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych i zjazdów -pobocza: (186,48+47,42)x2x0,75=350,9 -zjazdy: 2x3,0x2,50=15 | m2 | 365,9 |  |  |
| 11 | D-06.03.01 | Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów gosp. z kruszywa łamanego niesortowanego gr. 10cm. -pobocza: (186,48+47,42)x2x0,75=350,9 -zjazdy: 2x3,0x2,50=15 | m2 | 365,9 |  |  |
|  |  | VI. Odwodnienie. |  |  |  |  |
| 12 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustów f60cm, pod proj. drogą ze ściankami czołowymi /szt.2/ - ławy fundamentowe z kruszywa (11,0+9,0)x0,6x0,15=1,8 - ścianki czołowe dla rur f60: 4x2=8 - rury f60: =11,0+9,0+1=21 | - m3 - szt. - m | - 1.8 - 8 - 21 |  |  |
| - 13 | D-03.01.01 | - Przepusty f40 pod zjazdami L=5,0m z zakończeniem ścianką oporową /szt. 2/ - ławy fundamentowe z kruszywa 2x5,0x0,4x0,10=0,4 - rury f 40: 2x5,0=10 - zakończenia ścianką oporową dla rur ø400mm: 2x2=4 | m3 m szt. | 0,4 10 4 |  |  |
|  |  | VII. Roboty towarzyszące |  |  |  |  |
| 14 |  | Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi PVC A110PS =6 | mb | 6 |  |  |
|  |  | VIII. Organizacja ruchu. |  |  |  |  |
| 15 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych i informacyjnych - słupki z rur stalowych ø 50mm - tarcze znaków | szt. szt. | 8 9 |  |  |
| - 16 | - D-07.01.01 | - Malowanie znaków poziomych farbą chlorokauczukową / Linia krawędziowa - - szer.12cm- P-7a / | - m2 | - 65 |  |  |
|  |  | RAZEM | --- | --- | --- |  |
|  |  | VAT 22% | --- | --- | --- |  |
|  |  | OGÓŁEM | --- | --- | --- |  |

Słownie złotych: ...................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

…………………..dnia ……………..                            ……………………………………

Pieczęć firmowa i imienna, podpis

upełnomocnionego przedstawiciela oferenta