# zał. nr 2

do SIWZ-d-3/2008

# KOSZTORYS DO OFERTY

na modernizację drogi gminnej relacji:  KASZEWSKA WOLA -KORGULÓWKA,

gmina Przytyk, pow. radomski, woj. mazowieckie

- odcinek długości: L=694,30m.

| Lp | Podstawa wyceny | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar | Ilość jedn. obmiar. | Cena jednostki obmiar. | Cena ofertowa /poz.5x6/(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze i rozbiórki. CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza. =694,30m. | km | 0,70 |  |  |
| 2 | D-01.01.01 | Rozebranie istniejących zjazdów i przepustów pod zjazdami średnicy do 400mm 3x5,0=15,0 | m | 15 |  |  |
| 3 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni drzew ø >100cm =10 | szt | 10 |  |  |
| 4 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczo-waniem pni ø 76-100cm =1 | szt | 1 |  |  |
|  |  | II. Roboty ziemne. CPV 45111200-0 |  |  |  |  |
| 5 | D-02.01.01 | Wykopy związane z wykonaniem nowych rowów i pogłębieniem rowów istniejących z wbudowaniem urobku w pobocza i skarpy i wykopy pod przepusty, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 2km: 1.Rowy: ((694,30-236,0)x2+18+2x12,0)x x(1,8+0,40)x0,5x0,5=958,6x0,55=527,3 2.Przepusty pod zjazdami w ciągu rowu (szt. 21): 21x5,00x0,8x0,4=33,6 | m3 | 560,9 |  |  |
|  |  | III. Podbudowa. CPV 45233140-2 |  |  |  |  |
| 6 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża – istniejącej wzmocnionej nawierzchni drogi - pod konstrukcję jezdni: - jezdnia: 694,3x(4,00+2x0,10)= 2916,1 - poszerzenia: =67,9 (26,58+30,0)x2x0,50=56,6 15,0x0,75=11,3 | m2 | 2 984,0 |  |  |
| 7 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizo-wanego mechanicznie 0/63mm gr.16cm - jezdnia: 694,3x(4,00+2x0,10)= 2916,1 - poszerzenia: =67,9 | m2 | 2 984,0 |  |  |
| 8 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z bitumem w ilości 0,5-0,7 kg/m2: =2 984,0 | m2 | 2 984,0 |  |  |
|  |  | IV. Nawierzchnia. CPV 45233250-6 |  |  |  |  |
| 9 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 3,0cm - KR1 - jezdnia: 694,3x(4,00+2x0,05)= 2846,6 - poszerzenia: =67,9 | m2 | 2 914,5 |  |  |
| 10 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1 - jezdnia: 694,3x4,00= 2777,2 - poszerzenia: =67,9 | m2 | 2 845,1 |  |  |
|  |  | V. Pobocza i zjazdy. CPV 45233250-6 |  |  |  |  |
| 11 | D-06.03.01 | Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych (694,30-200,0)x2x0,75=741,5 200,0x2x0,50=200,0 | m2 | 941,50 |  |  |
| 12 | D-06.03.01 | Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów gosp. z kruszywa łamanego niesortowanego gr. 10cm. -pobocza: =941,50 -zjazdy: (21x3,0)x2,50=157,5 | m2 | 1 099,0 |  |  |
|  |  | VI. Odwodnienie. |  |  |  |  |
| - 13 | D-03.01.01 | - Przepusty 40 pod zjazdami L=5,0m z zakończeniem ścianką oporową /szt. 21/ - ławy fundamentowe z kruszywa 21x5,0x0,4x0,10=1,05 - rury  40: 21x5,0=105 - zakończenia ścianką oporową dla rur ø400mm: 21x2=42 | m3 m szt. | 1,05 105 42 |  |  |
|  |  | VIII. Organizacja ruchu. |  |  |  |  |
| 14 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych i informacyjnych - słupki z rur stalowych ø 50mm - tarcze znaków | szt. szt. | 10 8 |  |  |
| - 15 | - D-07.01.01 | - Malowanie znaków poziomych farbą chlorokauczukową / Linia krawędziowa - - szer.12cm - P-7a/ | - m2 | - 85 |  |  |
|  |  | RAZEM | --- | --- | --- |  |
|  |  | VAT 22% | --- | --- | --- |  |
|  |  | OGÓŁEM | --- | --- | --- |  |

Słownie złotych: ..................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

..........................dnia ……………..                                                  ……………………………………..

Pieczęć firmowa i imienna, podpis

upełnomocnionego przedstawiciela oferenta