zał. nr 2

do SIWZ-d-4/2008

# KOSZTORYS DO  OFERTY

na przebudowę drogi gminnej nr 350909W w m. WOLA WRZESZCZOWSKA

gmina Przytyk, pow. radomski, woj. mazowieckie

- odcinek długości: L=1 025,46m.

| Lp | Podstawa wyceny | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar | Ilość jedn. obmiar. | Cena jednostki obmiar. | Cena ofertowa /poz.5x6/(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze i rozbiórki. CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza. =1025,46m. | km | 1,03 |  |  |
| 2 | D-01.01.01 | Rozebranie istniejących zjazdów i przepustów pod zjazdami średnicy do 400mm 25x5,0=125 | m | 125 |  |  |
| 3 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni drzew ø 66-75cm =4 | szt | 4 |  |  |
| 4 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni drzew ø 76-100cm =7 | szt | 7 |  |  |
|  |  | II. Roboty ziemne. CPV 45111200-0 |  |  |  |  |
| 5 | D-02.01.01 | Wykopy związane z wykonaniem rowów i pogłębieniem rowów istniejących z wbudowaniem urobku w pobocza i skarpy i wykopy pod przepusty, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 2km: 1.Rowy: ((1025+(845-715)+20))x(1,80+0,40)x0,5x x0,45=1175x0,5=587,5 2.Przepusty d=600 ( szt. 1): 7,0x1,5 x1,5=15,8 3.Przepusty pod zjazdami w ciągu rowu (szt. 44): 44x5,00x0,8x0,4=70,4 | m3 | 673,7 |  |  |
| 6 |  | Ręczne wykopy pod ułożenie rur osłonowych wraz z zasypaniem pod kable telekomunikacyjne: 7x6x1,0x0,5=21 | - m3 | 21 |  |  |
|  |  | III. Podbudowa. CPV 45233140-2 |  |  |  |  |
| 7 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża – istniejącej wzmocnionej nawierzchni drogi - pod konstrukcję jezdni: -jezdnia:1025,46x(4,5+2x0,11)= 4887,4 -zjazdy na drogi: =10,0x4,72=47,2 | m2 | 4 934,6 |  |  |
| 8 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizo-wanego mechanicznie 0/63mm gr.16cm -jezdnia:1025,46x(4,5+2x0,11)= 4887,4 -zjazdy na drogi: =10,0x4,72=47,2 | m2 | 4 934,6 |  |  |
| 9 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w ilości 0,5-0,7 kg/m2: -jezdnia:1025,46x(4,5+2x0,11)= 4887,4 -zjazdy na drogi: =10,0x4,72=47,2 | m2 | 4 934,6 |  |  |
|  |  | IV. Nawierzchnia. CPV 45233250-6 |  |  |  |  |
| 10 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 4,0cm - KR1 -jezdnia:1025,46x(4,5+2x0,05)= 4 717,1 -zjazdy na drogi: =10,0x4,60=46,0 | m2 | 4 763,1 |  |  |
| 11 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1 -jezdnia:1025,46x4,50= 4 614,6 -zjazdy na drogi: =10,0x4,50=45,0 | m2 | 4 659,6 |  |  |
|  |  | V. Pobocza i zjazdy. CPV 45233250-6 |  |  |  |  |
| 12 | D-06.03.01 | Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych (1025,46+10,0)x2x0,75=1533,2 | m2 | 1 533,2 |  |  |
| 13 | D-06.03.01 | Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów gosp. z kruszywa łamanego niesortowanego gr. 10cm. -pobocza(1025,46+10,0)x2x0,75=1533,2 -zjazdy: 44x3,0x2,50=330 | m2 | 1 863,2 |  |  |
|  |  | VI. Odwodnienie. |  |  |  |  |
| 14 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustów 60cm, pod proj. drogą ze ściankami czołowymi /szt.1/ - ławy fundamentowe z kruszywa 7,0x0,6x0,15= 0,63 - ścianki czołowe dla rur 60: 2+2=4 - rury 60: =7 | - m3 - szt. - m | - 0,63 - 4 - 7 |  |  |
| - 15 | D-03.01.01 | - Przepusty 40 pod zjazdami L=5,0m z zakończeniem ścianką oporową /szt. 44/ - ławy fundamentowe z kruszywa 44x5,0x0,4x0,10=8,8 - rury  40: 44x5,0=220 - zakończenia ścianką oporową dla rur ø400mm: 44x2=88 | m3 m szt. | 8,8 220 88 |  |  |
|  |  | VII. Roboty towarzyszące |  |  |  |  |
| 16 |  | Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych i energetycznych rurami dwudzielnymi PVC A110PS 7x6=42 | mb | 42 |  |  |
| 17 |  | Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: a/ zasuwy wodociągowe | szt. | 18 |  |  |
|  |  | VIII. Organizacja ruchu. |  |  |  |  |
| 18 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych i informacyjnych - słupki z rur stalowych ø 50mm - tarcze znaków | szt. szt. | 6 9 |  |  |
| - 19 | - D-07.01.01 | - Malowanie znaków poziomych farbą chlorokauczukową / Linia krawędziowa - - szer.12cm- P-7a / | - m2 | - 125 |  |  |
|  |  | RAZEM | --- | --- | --- |  |
|  |  | VAT 22% | --- | --- | --- |  |
|  |  | OGÓŁEM | --- | --- | --- |  |

Słownie złotych: .................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

………………….dnia………………

……………………………………

Pieczęć firmowa i imienna, podpis

upełnomocnionego przedstawiciela oferenta