OPIS TECHNICZNY.

do projektu przebudowy  drogi gminnej klasy D1/2 w m. ŻERDŹ  (dz. nr ew. gruntu 430) gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie - odcinek długości L= 739,17m.

- 1.    Podstawa opracowania.

- umowa nr 3/07 z dnia 23.02.2007 roku z Inwestorem - Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku

- aktualna na marzec 2007 roku mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali   1 : 1 000

- Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14.

- - Wytyczne Projektowania Dróg - część 3 - W-wa  GDDP 1995

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych - Transprojekt W-wa 1992

- Katalog typowych konstrukcji  nawierzchni podatnych i półsztywnych - W-wa  IBDM 1995

- opinia nr 417-1/2007 uzgodnienia w ZUDP w Starostwie Powiatowym w Radomiu

- Opinia Techniczna UMWM w W-wie Departament Nieruchomości i Infrastruktury znak NI.D.I.5417/740- 343/07 z dnia 15.06.2007r.

- uzgodnienie konstrukcji na włączeniu drogi gminnej z MZDW W-wa, Rejon Drogowy w Radomiu z dnia 02.08.2007roku.

- inwentaryzacja, pomiary uzupełniające i niwelacja pasa drogowego w terenie

2. Lokalizacja.

Projektowana droga przebiega od drogi wojewódzkiej nr 740 Radom – Przytyk –Potworów w kierunku północno-wschodnim przez tereny zabudowane i tereny upraw rolniczych, po istniejącym śladzie drogi o nawierzchni gruntowej wzmocnionej kruszywem naturalnym i żużlem paleniskowym. Punkt końcowy drogi stanowi skrzyżowanie z drogą gminną o nawierzchni gruntowej.

Przebieg trasy drogi pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : 10 000.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje część drogową. W projekcie ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy, urządzenia odwadniające drogę - przepusty pod projektowana drogą i w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką, niezbędne roboty ziemne do profilowania korpusu drogowego i odwodnienia oraz organizację ruchu dla przebudowanego odcinka drogi.

4.    Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo wodne określono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie oraz oceny wizualnej terenu przyległego do drogi. Na tej podstawie stwierdzono w podłożu grunty gliniaste i gliniasto-piaszczyste, charakterystyczne dla obszarów rolnych o słabej przepuszczalności wody. Poziom wody gruntowej stwierdzono - na podstawie poziomu wody w rowach istniejących - na głębokości poniżej 1.0m od poziomu terenu. Droga przebiega przez tereny zabudowane i tereny upraw rolniczych, po istniejącym śladzie drogi o nawierzchni gruntowej wzmocnionej kruszywem naturalnym i żużlem paleniskowym.. Grunty zalegające w podłożu zaliczono do grupy nośności G2-3.

5. Stan istniejący.

Zabudowę  obrzeżną  projektowanej  drogi  stanowią tereny zabudowane i tereny upraw rolniczych. Nawierzchnię drogi stanowi nawierzchnia gruntowa z gruntu rodzimego wzmocniona kruszywem naturalnym i i żużlem paleniskowym. Nawierzchnia gruntowa wzmocniona drogi gminnej na tym odcinku stanowi podbudowę pomocniczą i nadaje się do bezpośredniego posadowienia konstrukcji nawierzchni drogi gminnej po zastosowaniu warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, na której wykonane zostanie nawierzchnia bitumiczna.

Wzdłuż odcinka drogi występują przepusty oraz fragmenty rowów przydrożnych, które należy pogłębić i wyprofilować.

W pasie drogi prowadzone są następujące rodzaje uzbrojenia podziemnego :

- kablowa sieć telefoniczna ,

- napowietrzna sieć energetyczna

- sieć wodociągowa z przyłączmi

Po istniejącej nawierzchni drogi odbywa się ruch osobowych pojazdów indywidualnych, ruch pojazdów rolniczych i pojazdów obsługujących urządzenia istniejącej infrastruktury technicznej.

6. Stan projektowany.

- 6.1. Plan sytuacyjny.

6.1.1. Dla odcinka: km 0+0,00 - 0+30,00 - włączenie do drogi wojewódzkiej nr 740:

Projektuje  się drogę jednopasową, dwukierunkową klasy D1/2 o parametrach:

- jezdnia 5,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, z daszkowym spadkiem poprzecznym, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m i fragmentami istniejących rowów przydrożnych w rejonie przepustu.

6.1.2. Dla odcinka: km 0+30,00 – 0+739,17:

Projektuje  się drogę jednopasową, dwukierunkową klasy D1/2 dla prędkości projektowej 30km/h o parametrach:

- jezdnia 4,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, z daszkowym spadkiem poprzecznym, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m i odcinkami profilowanych i pogłębianych istniejących rowów przydrożnych w rejonie przepustu.

Przy trasowaniu drogi uwzględniono pas terenu przeznaczony pod drogę z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej nawierzchni drogi na całym odcinku.

Oś drogi stanowi linia łamana bez łuków poziomych. Punkty charakterystyczne osi trasy określono współrzędnymi geodezyjnymi od W1 do W5 zorientowanymi w układzie poligonizacji państwowej, co przedstawiono i opisano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1. Wartości charakterystyczne dla tyczenia osi drogi opisano na planie sytuacyjnym i przedstawiono w obliczeniach charakterystyki trasy.

Skrzyżowanie projektowanej drogi gminnej z drogą wojewódzka nr 740 w końcu opracowania stanowi skrzyżowanie zwykłe trójwlotowe o przecięci osi dróg na wlocie pod kątem 92,80g. Promienie wyokrąglenia krawędzi jezdni na skrzyżowaniu wynoszą R=6,00 i R=10,00m.

Całkowita długość przebudowywanej drogi wynosi L=739,17m.

- 6.2. Droga w przekroju podłużnym.

Projektowana droga przebiega w terenie płaskim. Niweletę drogi dowiązano do wysokości istniejącej nawierzchni drogi: wzmocnionej gruntowej i brukowcowej, do wysokości istniejących zjazdów oraz do istniejącej wysokości nawierzchni asfaltowej drogi wojewódzkiej nr 740 na początku opracowania. Niweletę zaprojektowano średnio 25cm /grubość zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych na odcinku wzmocnionej nawierzchni gruntowej/ ponad istniejącą nawierzchnię drogi po wyprofilowaniu (głębokość profilowania do 5cm).

Spadki podłużne niwelety mieszczą się w dolnych granicach spadków dopuszczalnych i wynoszą od 0,255% do 0,800%. Załamania niwelety drogi nie wymagają wyokrągleń łukami pionowymi.

Profil podłużny drogi przedstawia rys. nr 2.

6.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne dotyczą:

- wykonania wykopów związanych z wykonaniem nowego rowu przydrożnego w rejonie przepustu na właczeniu do drogi wojewódzkiej nr 740

-wykonania wykopów związanych z pogłębieniem i wyprofilowaniem istniejących rowów przydrożnego

- wykonania wykopów związanych z wykonaniem przepustów Ø600mm (szt. 2) ze ściankami czołowymi, pod projektowana drogą

z wbudowaniem urobku w pobocza gruntowe i wywiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 3km w miejsce wskazane przez Inwestora. Skarpy i dno rowu należy ręcznie splantować i wyprofilować - obrobić na czysto.

- 6.4. Przekrój normalny.

W przekroju normalnym zaprojektowano charakterystyczne wielkości wymiarowania i spadków poprzecznych dla drogi klasy D1/2. Zaprojektowano drogę o parametrach:

6.4.1. Dla odcinka: km 0+0,00 - 0+30,00 - włączenie do drogi wojewódzkiej nr 740:

zaprojektowano drogę klasy D1/2 o parametrach: - jezdnia 5,00m z daszkowym spadkiem poprzecznym 2% w kierunku rowów, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m o spadku 8% na zewnątrz i prawostronnym trapezowym rowem przydrożnym głębokości 70cm i szerokości dna 40cm i nachyleniu skarp 1:1,5 (max. 1:1).

6.4.2. Dla odcinka: km 0+30,00 – 0+739,17:

zaprojektowano drogę klasy D1/2 o parametrach: - jezdnia 4,50m z daszkowym spadkiem poprzecznym 2% w kierunku rowów, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m o spadku 8% na zewnątrz i odcinkami istniejącego prawostronnego i obustronnego trapezowego rowu przydrożnego o głębokości 70cm i szerokości dna 40cm i nachyleniu skarp 1:1,5 (max. 1:1).

Przekrój normalny i konstrukcyjny drogi przedstawia rys. nr 3.

- 6.5.   Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Projekt konstrukcji nawierzchni opracowano na podstawie „ Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych” IBDM 1995r, oraz Dz. U. nr 43 z 1999 roku.

Obciążenie ruchem przyjęto jak dla kategorii ruchu KR1.

Grunty występujące w podłożu po uwzględnieniu warunków gruntowo - wodnych zakwalifikowano do grupy nośności G2-3.

Dla wyznaczonej kategorii ruchu, założonych warunków materiałowych i technologicznych oraz warunków gruntowo - wodnych przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

6.5.1. Dla odcinka: km 0+0,00 - 0+30,00 - włączenie do drogi wojewódzkiej nr 740: - konstrukcja jezdni na istniejącej podbudowie z żuzla paleniskowego i  kruszywa naturalnego gr. 6-12cm ( włączenie do drogi wojewódzkiej nr 740 ),:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm. – KR3:                                         -   5,0cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm. – KR3:                                             -   6,0cm

- podbudowa z betonu asfaltowego 0/20mm -KR3:                                                        -   7,0cm

- - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie                                                                                  -   18,0cm

Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni :     =  36,0cm

- - istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego i szlaki                                             -   6-12,0cm

- - podłoże z gruntu G2-3

6.5.2. Dla odcinka: km 0+30,00 – 0+739,17: konstrukcja jezdni na istniejącej podbudowie z żuzla paleniskowego i  kruszywa naturalnego gr. 6-12cm :

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8mm - KR1:                                               -   3,0cm

- - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8mm - KR1:                                            -   4,0cm

- - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie                                                                                  -   18,0cm

Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni :      =  25,0cm

- istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego i szlaki                                            -   6-12,0cm

- podłoże z gruntu G2-3

- H=9x0,75+18x0,91+(3+4)x2=37,13>Hz=34,20cm

Dla całego odcinka zaprojektowano nawierzchnię poboczy z kruszywa łamanego niesortowalnego gr. 10cm, o szerokości 0,75m i spadku 8%.

6.6. Odwodnienie drogi.

Dla całego odcinka zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe do istniejących profilowanych i pogłębianych przydrożnych rowów drogowych trapezowych o głębokości 70cm o szerokości dna 40cm i nachyleniu skarp 1:1,5 (max. 1:1).

Zastosowano przepusty 600mm pod projektowana drogą ( szt. 2):

-w km 0+007,75 projektuje się przepust rurowy 600mm ze ściankami czołowymi długości 10.0m

(w rejonie przepustu należy pogłębić i wyprofilować rowy na odcinku wlotu i wylotu)

-w km 0+108,00 projektuje się przepust rurowy 600mm ze ściankami czołowymi długości 7.0m

Przepusty 600mm, ze ściankami czołowymi należy wykonać wg Katalogu Warszawskiego Biura Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego karta nr 31, 32 i karta nr 22 i 28. - rys. nr 5a,b,c.

Lokalizację przepustów pokazano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1, wysokości wlotu i wylotu podano na profilu podłużnym - rys. nr 2.

- 6.7.  Uwagi dla wykonawcy.

Realizacje inwestycji należy prowadzić zgodnie z opinią ZUD nr 417-1/2007 z dnia 07.10.2007 wydaną w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

Wszelkie roboty w zbliżeniu z urządzeniami infrastruktury technicznej należy prowadzić pod nadzorem pracownika właściciela sieci zgodnie z punktem 5 opinii ZUD nr 417-1/2007.

UWAGA : szczególną uwagę należy zwrócić podczas prowadzenia robót na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 z późniejszymi zmianami) – punkt 4 opinii nr 417-1/2007.

- 6.8. Organizacja ruchu.

- Projekt stałej organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie.

7. Wskazania technologiczne.

Wielkość i rodzaj planowanych robót określono w ślepym kosztorysie ofertowym.

Wskazania technologiczne dla poszczególnych robót przedstawiono w „Uproszczonej specyfikacji technicznej” będącej załącznikiem niniejszego opracowania.

Opracował :