# zał. nr 2

do SIWZ-d-7/2008

# KOSZTORYS  DO OFERTY

na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kolonia Żerdź

| Lp | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | KOD CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.739 |  |  |
| 2 | KOD CPV 45111200-0 Roboty ziemne Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.4m3 w gr. kat.I-II z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. pod przepust (1+1)x1x1=2 m3 | m3 | 2.000 |  |  |
| 3 | KOD CPV 45111200-0 Roboty ziemne Ręczne roboty ziemne w gr. kat IV pod rury osłonowe A110PS (6+12+6)x0,5x1,0=12,0m3 | - m3 | 12.000 |  |  |
| 4 | KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe Ławy fundamentowe żwirowe gr. 20cm pod przepusty śr. 60cm (2+1)x0,2x0,5=0,3 m3 | m3 | 0.300 |  |  |
| 5 | KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe Przepusty rurowe- rury betonowe o śr. 60 cm 2+1=3mb | m | 3.000 |  |  |
| 6 | KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe Ścianki czołowe z betonu B-20 dla przepustów z rur o średnicy 60 cm | szt | 2.000 |  |  |
| 7 | KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe Ścianki czołowe z betonu B-20 dla przepustów z rur o średnicy 40 cm | szt | 2.000 |  |  |
| 8 | KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe Wykonanie przepustów, zabezpieczeń kabla telefonicznego A110PS pod drogą wykopem otwartym w gruncie kat. III 6+12+6=24mb | m | 24.000 |  |  |
| 9 | KOD CPV 45233140-2 Roboty ziemne Zasypanie przepustów i rur ochronnych piaskiem 17x1x0,5=8,5 24x0,5x0,5=6,0 | m3 | 14.500 |  |  |
| 10 | KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego i żużla paleniskowego przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego (10x10)-3,14x10x10/4=100-78,5=21,5 (6x6)-3,14x6x6/4=36-28,26=7,74 30x(5,0+0,28+0,28)=166,8 0,5x5,0x(0,28+0,25)x2=2,65 (739,17-30)x(4,5+0,11+0,11)=3347,28 | m2 | 3546.000 |  |  |
| 11 | KOD CPV45233140-2 Roboty drogowe Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 18cm obmiar jak w poz. 10 | m2 | 3546.000 |  |  |
| 12 | KOD CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni Skropienie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki 0/63,5 pod warstwę bitumiczną emulsją asfaltową 10x10-3,14x10x10/4=21,5 6x6-3,14x6x6/4=7,74 30x95,0+0,17+0,17)=160,2 | m2 | 189.440 |  |  |
| 13 | KOD CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych, standard II, 0/20mm dla KR3 grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm, transport mieszanki samochodem samowyładowczym 5-10t na odległość 5 km | - m2 | - 189.400 |  |  |
| - 14 | KOD CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni Skropienie podbudowy z betonu asfaltowego i kruszywa emulsją asfaltową 10x10-(3,14x10x10)/4=21,5 6x6-(3,14x6x6)/4=7,74 30x(5,0+0,08+0,08)=154,8 0,5x0,5x(0,17+0,25)x2=2,1 (739,17-30)x(4,5+0,05+0,05)=3262,18 | - m2 | 3448.320 |  |  |
| 15 | KOD CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II, grubość warstwy wiążącej 0/12,8mm po zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t 30x(5+0,08+0,08)=154,8m2 | m2 | 154.800 |  |  |
| 16 | KOD CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard I, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5t 0,5x5,0x(0,25+0,17)x2=2,1 (739,17-30)x(4,5+0,05+0,05)=3262,18 | m2 | 3264.300 |  |  |
| 17 | KOD CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową 10x10-(3,14x10x10/4)=21,5 6x6-(3,14x6x6/4)=7,74 30x5,0=150 (0,5x5,0x0,25)x2=1,25 739,17-30x4,5=3191,26 | m2 | 3495.600 |  |  |
| 18 | KOD CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5 t 10x10-(3,14x10x10/4)=21,5 6x6-(3,14x6x6/4)=7,74 30x5,0=150 | m2 | 179.500 |  |  |
| 19 | KOD CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5 t 0,5x0,5x0,25x2=1,25 739,17-30x4,5=3191,26 | m2 | 3192.600 |  |  |
| 20 | KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 108+2x(420-108)=732mb | m | 732.000 |  |  |
| - 21 | - KOD CPV 4523140-2 Roboty drogowe - Umocnienie poboczy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - 739,17(0,75+0,75)=1108,8 | - m2 | - 1108.800 |  |  |
| - 22 | - KOD CPV 45110000-1 Roboty rozbiórkowe - Rozebranie przepustów rurowych- rury betonowe o śr. 40cm dł. 4,0m | - m | - 4.000 |  |  |
| - 23 | - KOD CPV 4523140-2 Roboty drogowe - Przepusty rurowe pod zjazdami- ławy fundamentowe żwirowe - 4x0,2x0,5=0,4m3 | - m3 | - 0.400 |  |  |
| - 24 | - KOD CPV 4523140-2 Roboty drogowe - Przepusty rurowe pod zjazdami- rury betonowe o średnicy 40cm z materiału powierzonego przez Inwestora | - m | - 4.000 |  |  |
| - 25 | - KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe - Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm | - szt | - 10.000 |  |  |
| - 26 | - KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe - Pionowe znaki drogowe- znaki II generacji o pow. powyżej 0.3m2 | - szt | - 1.000 |  |  |
| - 27 | - KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe - Pionowe znaki drogowe I generacji o pow. powyżej 0.3m2 | - szt | - 9.000 |  |  |
| - 28 | - KOD CPV 45233220-4 Malowanie nawierzchni - Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowane mechanicznie | - m2 | - 51.830 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu |  |  |  |  |  |
| Wartość narzutów kosztorysu |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |

Słownie złotych: .................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

………………,dnia…………………                                                         …………………………………

Pieczęć firmowa i imienna, podpis

upełnomocnionego przedstawiciela oferenta