OPIS TECHNICZNY.

do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej klasy L1/2 w miejscowości  DĘBA  (dz. ew. gruntu nr 339) gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie - odcinek długości L=1 252,47m.

- 1.    Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem - Urzędem Gminy w Przytyku

- aktualna na kwiecień 2007 roku mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali   1 : 1 000

- Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14.

- - Wytyczne Projektowania Dróg - część 3 - W-wa  GDDP 1995

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych - Transprojekt W-wa 1992

- Katalog typowych konstrukcji  nawierzchni podatnych i półsztywnych - W-wa  IBDM 1995

- opinia nr 517-1/2007 uzgodnienia w ZUDP w Starostwie Powiatowym w Radomiu

- inwentaryzacja, pomiary uzupełniające i niwelacja pasa drogowego w terenie

2. Lokalizacja.

Projektowana droga przebiega od skrzyżowania z drogą gminną o nawierzchni bitumicznej w m. Dęba w kierunku wschodnim przez tereny niezabudowane, łąki i pola uprawne i tereny z rozproszoną zabudową gospodarczą wsi Dęba, po istniejącym śladzie drogi o nawierzchni gruntowej wzmocnionej kruszywem naturalnym - pospółką oraz żużlem paleniskowym (szlaka), do skrzyżowania z drogą gminną o nawierzchni gruntowej. Punkt początkowy projektowanej drogi stanowi skrzyżowanie z droga gminną o nawierzchni bitumicznej w msc. Dęba, punkt końcowy drogi stanowi skrzyżowanie z drogą gminną o nawierzchni gruntowej.

Przebieg trasy drogi pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : 10 000.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje część drogową. W projekcie ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów indywidualnych na posesje i pola uprawne, urządzenia odwadniające drogę - przepusty pod projektowana drogą, przepusty w ciągu rowu przydrożnego, oraz niezbędne roboty ziemne do profilowania korpusu drogowego i odwodnienia.

4.    Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo wodne określono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie oraz oceny wizualnej terenu przyległego do drogi. Na tej podstawie stwierdzono w podłożu grunty piaszczyste, piaszczysto-gliniaste i gliniaste charakterystyczne dla obszarów rolnych, o słabej przepuszczalności wody. Poziom wody gruntowej stwierdzono - na podstawie poziomu wody w rowach istniejących - na głębokości poniżej 1.0m od poziomu terenu. Droga przebiega przez tereny o zabudowie mieszkalno – gospodarczej i tereny upraw rolniczych. Grunty zalegające w podłożu zaliczono do grupy nośności G2-3.

5. Stan istniejący.

Teren przyległy do projektowanej drogi stanowią o tereny niezabudowane, łąki i pola uprawne i tereny z rozproszoną zabudową gospodarczą wsi Dęba. Nawierzchnię drogi stanowi nawierzchnia gruntowa z gruntu rodzimego wzmocniona kruszywem naturalnym (pospółka) oraz żużlem paleniskowym (szlaka). Nawierzchnia gruntowa wzmocniona drogi gminnej na tym odcinku stanowi podbudowę pomocniczą i nadaje się do bezpośredniego posadowienia konstrukcji nawierzchni drogi gminnej, po zastosowaniu warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, na której wykonane zostanie nawierzchnia bitumiczna.

Wzdłuż całego odcinka drogi występują odcinkami po jednej lub obydwu stronach drogi rowy przydrożne, które należy pogłębić i wyprofilować. W ciągu rowu występują sporadycznie urządzone zjazdy indywidualne.

W pasie drogi prowadzone są następujące rodzaje uzbrojenia podziemnego :

- kablowa sieć telefoniczna,

- sieć wodociągowa

- napowietrzna sieć energetyczna,

Po istniejącej nawierzchni drogi odbywa się ruch osobowych pojazdów indywidualnych, ruch pojazdów rolniczych i pojazdów obsługujących urządzenia istniejącej infrastruktury technicznej.

6. Stan projektowany.

- 6.1. Plan sytuacyjny.

Projektuje się drogę jednopasową, dwukierunkową klasy D1/2 dla prędkości projektowej 40km/h o parametrach:

dla całego odcinka: km 0+0,00 – 1+252,47:

- jezdnia szerokości 4,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, z daszkowym spadkiem poprzecznym, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m i obustronnymi oraz odcinkami jednostronnymi trapezowymi rowami przydrożnymi.

Przy trasowaniu drogi uwzględniono pas terenu przeznaczony pod drogę z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej wzmocnionej nawierzchni drogi na całym odcinku. Oś drogi stanowi linia łamana z wyokrągleniami załamań powyżej 1,5g łukami poziomymi o promieniach od R=100m i R=350m. Na łuku poziomym o promieniu wartości R=100m zastosowano poszerzenie pasów ruchu, zmianę spadków poprzecznych i poszerzenie na długościach prostych przejściowych /wartości podane na planie sytuacyjnym/. Punkty charakterystyczne osi trasy określono współrzędnymi geodezyjnymi od W1 do W6 zorientowanych w układzie poligonizacji państwowej, co przedstawiono i opisano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1. Wartości charakterystyczne dla tyczenia osi drogi opisano na planie sytuacyjnym i przedstawiono w obliczeniach charakterystyki trasy.

Całkowita długość przebudowywanej drogi wynosi L = 1252,47m..

- 6.2. Droga w przekroju podłużnym.

Projektowana droga przebiega w terenie płaskim. Niweletę drogi dowiązano do wysokości istniejącej nawierzchni drogi, do wysokości istniejących zjazdów, do istniejącej wysokości nawierzchni asfaltowej drogi gminnej na początku opracowania. Niweletę zaprojektowano średnio 23cm i 27cm /grubość zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych/ ponad istniejącą nawierzchnię drogi po wyprofilowaniu (głębokość profilowania do 5cm).

Spadki podłużne niwelety mieszczą się w dolnych granicach spadków dopuszczalnych i wynoszą od 0,067% do 1,937%.

Profil podłużny drogi przedstawia rys. nr 2.

6.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne dotyczą:

- wykonania wykopów związanych z wykopaniem odcinków nowych rowów przydrożnych

- wykonania wykopów związanych z pogłębieniem i profilowaniem odcinków istniejących rowów przydrożnych

- wykonania wykopów związanych z wykonaniem przepustów Ø600mm (szt. 3) ze ściankami czołowymi pod projektowana drogą.

- wykonaniem przepustów Ø400mm (szt. 37) pod zjazdami indywidualnymi w ciągu rowu

z wbudowaniem urobku w pobocza i wywiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 1km w miejsce wskazane przez Inwestora. Skarpy i dno rowu należy ręcznie splantować i wyprofilować - obrobić na czysto.

- 6.4. Przekrój normalny.

W przekroju normalnym zaprojektowano charakterystyczne wielkości wymiarowania i spadków poprzecznych dla drogi klasy D1/2. Zaprojektowano drogę o parametrach:

Dla całego odcinka: km 0+0,00 – 1+252,47:

zaprojektowano drogę klasy D1/2 o parametrach: - jezdnia 4,50m z daszkowym spadkiem poprzecznym 2% w kierunku rowów, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m o spadku 8% w kierunku rowu i obustronnymi i odcinkami jednostronnymi trapezowymi rowami przydrożnymi głębokości 70cm, szerokości dna 40cm i nachyleniu skarp 1:1,5 (max. 1:1).

- 6.5.   Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Projekt konstrukcji nawierzchni opracowano na podstawie „ Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych” IBDM 1995r, oraz Dz. U. nr 43 z 1999 roku.

Obciążenie ruchem przyjęto jak dla kategorii ruchu KR1.

Grunty występujące w podłożu po uwzględnieniu warunków gruntowo - wodnych zakwalifikowano do grupy nośności G2-3.

Dla wyznaczonej kategorii ruchu, założonych warunków materiałowych i technologicznych oraz warunków gruntowo - wodnych przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

6.5.1.    Dla odcinka: km 0+0,00 – 0+700,00:

konstrukcja jezdni na istniejącej podbudowie z żuzla paleniskowego, kruszywa  naturalnego – pospółki gr. 8-12cm :

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8mm - KR1:                                               -   3,0cm

- - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8mm - KR1:                                            -   4,0cm

- - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie                                                                                   -  16,0cm

Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni :      =  23,0cm

- istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego i szlaki                                            -   8-12,0cm

- podłoże z gruntu G2-3

- H=8x0,80+16x0,91+(3+4)x2=34,96>Hz=34,20cm

Dla odcinka: km 0+700,00 – 1+252,47:

konstrukcja jezdni na istniejącej podbudowie z żuzla paleniskowego, kruszywa  naturalnego – pospółki gr. 3-6cm :

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8mm - KR1:                                               -   3,0cm

- - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8mm - KR1:                                            -   4,0cm

- - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie                                                                                   -  20,0cm

Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni :      =  27,0cm

- istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego i szlaki                                              -   3-6,0cm

- podłoże z gruntu G2-3

- H=3x0,80+20x0,91+(3+4)x2=34,60>Hz=34,20cm

Dla całego odcinka zaprojektowano nawierzchnię poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego niesortowanego gr. 10cm, szerokości 0,75m i spadku 8% i 2%. Zjazdy indywidualne gruntowe należy wykonać o szerokości jezdni 3,0m na odległość 3,5m od krawędzi jezdni.

Przekroje normalne i konstrukcyjne drogi przedstawia rys. nr 3.

6.6. Odwodnienie drogi.

Dla całego odcinka zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe do obustronnych lub odcinkami jednostronnych przydrożnych rowów drogowych trapezowych o głębokości 70cm o szerokości dna 40cm i nachyleniu skarp 1:1,5 (max. 1:1):

-w km 0+000,00 – 0+808,00 – pogłębienie i profilowanie rowu obustronnego

-w km 0+808,00 – 0+890,44 -  nowy rów prawostronny

-w km 0+890,44 – 1+170,00 -  nowy rów obustronny

-w km 1+170,00 – 1+252,47 -  nowy rów prawostronny

Zaprojektowano przepusty 600mm pod projektowaną drogą:

-w km 0+127,00 projektuje się przepust rurowy 600mm ze ściankami czołowymi długości 7.0m

-w km 0+736,00 projektuje się przepust rurowy 600mm ze ściankami czołowymi długości 7.0m

-w km 0+890,44 projektuje się przepust rurowy 600mm ze ściankami czołowymi długości 7.0m

Przepusty 600mm ze ściankami czołowymi należy wykonać wg Katalogu Warszawskiego Biura Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego karta nr 31, 32 i karta nr 22 i 28. - rys. nr 5a,b,c. W ciągu rowu przydrożnego należy wykonać przepusty pod zjazdami indywidualnymi gospodarczymi i na pola uprawne i drogami gruntowymi. Zastosowano przepusty z rur betonowych d = 400mm, o długości L=5.00m, o szerokości jezdni na zjeździe min. 3.0m z zakończeniem kołnierzowym - prefabrykowana ścianka oporowa dla rury przepustów d=400mm wg rys. nr 4a i 4b. Przepusty należy zasypać piaskiem (nie gruntem rodzimym).

Lokalizację przepustów pokazano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1, wysokości wlotu i wylotu podano na profilu podłużnym - rys. nr 2.

- 6.7.  Uwagi dla wykonawcy.

Realizacje inwestycji należy prowadzić zgodnie z opinią ZUD nr 517-1/2007 z dnia 06.08.2007 wydaną w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

Wszelkie roboty w zbliżeniu z urządzeniami infrastruktury technicznej należy prowadzić pod nadzorem pracownika właściciela sieci zgodnie z punktem 5 opinii ZUD nr 517-1/2007 – dotyczy to zabezpieczenia kabla telekomunikacyjnego przechodzącego pod drogą - zgodnie z uwagą dodatkową opinii ZUD nr 517-1/2007.

UWAGA : szczególną uwagę należy zwrócić podczas prowadzenia robót na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 z późniejszymi zmianami) – punkt 4 opinii nr 517-1/2007.

- 6.8. Organizacja ruchu.

- Projekt stałej organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie.

7. Wskazania technologiczne.

Wielkość i rodzaj planowanych robót określono w ślepym kosztorysie ofertowym.

Wskazania technologiczne dla poszczególnych robót przedstawiono w „Uproszczonej specyfikacji technicznej” będącej załącznikiem niniejszego opracowania.

Opracował :