Zał. nr 2

do SIWZ-d-7/2009

# KOSZTORYS DO OFERTY

przebudowa drogi gminnej nr 3450020 (350920W) Glinice - Maksymilianów

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym. | km | 2.392 |  |  |
| 2 | KOD CPV 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni 10x2=20m2 10x2=20m2 70x2,0=140m2 | ha | 0.001 |  |  |
| 3 | KOD CPV 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 20-60 cm | szt | 33.000 |  |  |
| 4 | KOD CPV 45110000-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o śr. 40 cm | m | 5.000 |  |  |
| 5 | KOD CVP 45111220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU Załadunek ładowarką kołową 1,25 m³, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów z rozbiórki 1,0m3x1,8t | t | 1.800 |  |  |
| 6 | KOD CVP 45111220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU Przewóz materiałów z rozbiórki na odległość do 1km po drodze o nawierzchni kl. III | kurs | 1.000 |  |  |
| 7 | KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego 2392,1-(2,5+10)x4,72=11231,71 W4 10509x(0,35+0,35)+(0,5x0,35x40x4)=73,56+28,0=101,56 W6 65,78x(0,55+0,55)+(0,5x0,55x40x4)=72,36+44,0=116,36 W8 38,19x(0,2+0,20(0,5x0,3x30x4)=15,28+18=33,28 skrzyż. ((6x6)-93,14x6x6/4))x2= (36-28,26)x2=15,48 | m2 | 11498.390 |  |  |
| 8 | KOD CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pok. łyżki 0.4m3 w gr. kat I-II z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. - rowy (2311,3x(1,8+3,4/2)+0,4/2x),7+1,0/2)x2=(2311,2x1,5x0,85x2=5893,8m3 - km 0+013,5 7,0x1,0x1,0=7,0m3 - km 1+060 7,0x1,0x1,0=7,0m3 - km 2+079 7,0x1,0x1,0=7,0m3 - km 1+860 7,0x1,0x1,0=7,0m3 - km 2+387 11,0x1,0x1,0=11,0m3 | m3 | 5932.800 |  |  |
| 9 | KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o średnicy 60 cm na ławie z kruszywa łamanego 7+7+7+7+11=39mb | m | 39.000 |  |  |

# KOSZTORYS DO  OFERTY

przebudowa drogi gminnej nr 3450020 (350920W) Glinice - Maksymilianów

| Lp. | ## Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE Obudowy wlotów (wylotów)prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1x60 - fundament 0,39 m3 - ścianka 0,57 m3 (0,39+0,57)x10szt=9,6m3 | m3 | 9.600 |  |  |
| 11 | KOD CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE Zasypanie przepustu piaskiem (39x1x1)-(39x3,14x0,3x0,3)=42-11,02=27,97m3 | m3 | 27.970 |  |  |
| 12 | KOD CPV 452333140-2 ROBOTY DROGOWE Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm Obmiar jak w poz. 7 | m2 | 11498.390 |  |  |
| 13 | KOD CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy wiążącej 0/12,8 mm dla KR1 po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10t Obmiar jak w poz. 7 | m2 | 11212.840 |  |  |
| 14 | KOD CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej 2392,1-(2,5+10)x4,5=10708.2 W4=101,56 W6=116,36 W8=33,28 Skrzyż.=15,48 | m2 | 10974.880 |  |  |
| 15 | KOD CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej 0/8 mm po zagęszczeniu 3cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5 t Obmiar jak w poz.14 | m2 | 10974.880 |  |  |
| 16 | KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE Przepusty rurowe pod zjazdami – ławy fundamentowe żwirowe 450x0,5x0,2=45m3 | m3 | 45.000 |  |  |
| 17 | KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE Przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 40 cm (58+32)x5=450mb | m | 450.000 |  |  |
| 18 | Kod CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE Ścianki czołowe z betonu B-20 dla przepustów z rur o średnicy 40cm 58+32=90x2=180szt | szt | 180.000 |  |  |
| 19 | KOD CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE Zasypanie zjazdów piaskiem i kruszywem niesortowanym gr. 10 cm ((1,8+3,4/2+0,4/2x0,7+1,0/2)-(3,14x0,3x0,3))x450=446,4m3 | m3 | 446.400 |  |  |
| 20 | KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE Umocnienie poboczy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 2392,1-(2,5+10)x(0,75+0,75)=3569,4 | m2 | 3569.400 |  |  |

# KOSZTORYS DO OFERTY

przebudowa drogi gminnej nr 3450020 (350920W) Glinice - Maksymilianów

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość Zł (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Umocnienie nawierzchni zjazdów indywidualnych kruszywem niesortowanym gr. 10 cm 450x(1,8+3,4/2-0,75)=832,5m2 | m2 | 832.500 |  |  |
| 22 | KOD CPV 452333140-2 ROBOTY DROGOWE Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km 4,5+4,5+6,0+6,0=21x0,5=10,5m2 | m2 | 10.500 |  |  |
| 23 | KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt. | 28.000 |  |  |
| 24 | KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE Pionowe znaki drogowe-znaki II generacji o pow. do 0.3m2 | szt. | 22.000 |  |  |
| 25 | KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE Pionowe znaki drogowe I generacji o pow. ponad 0.3m2 | szt. | 4.000 |  |  |
| 26 | KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE Pionowe znaki drogowe II generacji o pow. ponad 0.3m2 | szt. | 2.000 |  |  |
| 27 | KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE Rozebranie słupków do znaków, likwidacja A-6b.A-6c | szt. | 2.000 |  |  |
| 28 | Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia – wysięgnik jednoramienny | Kpl. | 4.000 |  |  |
| 29 | Montaż barier sprężystych SP-06/2 – odcinki proste (4+2+4)x2x4=80mb 2828x0,8=2,26 t | t | 2.260 |  |  |
| ### Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu |  |  |  |  |  |
| Wartość narzutów kosztorysu |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |

(Słownie:..............................................................................................................)

......................., dn. .......................

…………………………………………..

Pieczęć firmowa i imienna,

podpis upełnomocnionego

przedstawiciela oferenta