PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

przebudowy i adaptacji strażnicy OSP w Domaniowie z przeznaczeniem

na działalność kulturalno-rekreacyjną

dz. nr 164

Domaniów, gm. Przytyk

Inwestor:

Gmina Przytyk                                                                                                                           Przytyk                                                                                                                                                                                  ul. Zachęta 57

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny przebudowy i adaptacji strażnicy OSP z przeznaczeniem na działalność kulturalno-rekreacyjną, na dz. Nr 164 w miejscowości Domaniów, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracował:

Maciej Psyk

Radom, czerwiec 2008r.

| ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. CZĘŚĆ OPISOWA. |  |  |
| · Opis techniczny. |  |  |
| · Informacja BIOZ |  |  |
| II. CZĘŚĆ GRAFICZNA. | SKALA | NR RYS. |
| Inwentaryzacja stanu istniejącego |  |  |
| · Orientacja | 1 : 10000 | 1/19 |
| · Mapa sytuacyjno-wysokościowa | 1 : 1000 | 2/19 |
| · Rzut parteru - inwentaryzacja | 1 : 50 | 3/19 |
| · Rzut I piętra - inwentaryzacja | 1 : 50 | 4/19 |
| Przebudowa i adaptacja |  |  |
| · Projekt zagospodarowania terenu | 1 : 1000 | 5/19 |
| · Rzut fundamentów | 1 : 50 | 6/19 |
| · Rzut parteru | 1 : 50 | 7/19 |
| · Rzut parteru | 1 : 100 | 7a/19 |
| · Rzut I piętra | 1 : 50 | 8/19 |
| · Rzut poddasza i więźby dachowej | 1 : 50 | 9/19 |
| · Rzut dachu | 1 : 50 | 10/19 |
| · Przekrój A - A | 1 : 50 | 11/19 |
| · Przekrój B - B | 1 : 50 | 12/19 |
| · Przekrój C - C | 1 : 50 | 13/19 |
| · Przekrój D - D | 1 : 50 | 14/19 |
| · Elewacja południowa | 1 : 100 | 15/19 |
| · Elewacja zachodnia | 1 : 100 | 16/19 |
| · Elewacja północna | 1 : 100 | 17/19 |
| · Elewacja wschodnia | 1 : 100 | 18/19 |
| · Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej |  | 19/19 |

| Elementy konstrukcji adaptacji |  |  |
| --- | --- | --- |
| · Nadproża stalowe w ścianach istniejących | 1 : 10 | 1/3/k |
| · Elementy żelbetowe konstrukcji | 1 : 20 | 2/3/k |
| · Przekroje drogowe | 1 : 10 | 3/3/k |

# OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego architektoniczno-konstrukcyjnego przebudowy Strażnicy OSP z przeznaczeniem na działalność kulturalno-rekreacyjną, na dz. nr ew. 164 w miejscowości Domaniów, gmina Przytyk.

- Materiały wyjściowe do projektowania.

- Zlecenie Inwestora.

- Wizja i pomiary w terenie.

- Inwentaryzacja arch.-budowlana na potrzeby projektowe.

- Decyzja o warunkach zabudowy (znak 7331/36/08) wydana 17.07.08 przez Urząd Gminy w Przytyku

- Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i adaptacji Strażnicy OSP z przeznaczeniem na działalność kulturalno-rekreacyjną w ramach programowych świetlicy wiejskiej. Garaż dla samochodu OSP, usytuowany w budynku strażnicy, nie wchodzi w zakres adaptacji budynku. Zakres prac budowlanych dotyczących tego pomieszczenia wynika z robót modernizacyjnych obejmujących cały budynek.

Zakres prac obejmuje: przebudowę istniejącego wejścia do budynku, remont konstrukcji dachu i zmianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu nad kondygnacją piętra, wymianę elementów odwodnienia dachu i instalacji odgromowej. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany elementami „małej architektury”.

- Stan istniejący i usytuowanie obiektu

Budynek będący przedmiotem opracowania usytuowany jest w południowo – wschodniej części działki. Posiada dwie kondygnacje nadziemne, jest nie podpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym nad strychem nieużytkowym.

Według informacji uzyskanych od właściciela obiektu, budynek zrealizowany został na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Ściany zewnętrzne trzywarstwowe, gr. ok. 41cm,  murowane od wewnątrz z bloczków betonu komórkowego gr. 24cm, od zewnątrz z cegły 3NFD gr. 12cm, pomiędzy pustka powietrzna gr. 5cm, od wewnątrz otynkowane. Strop nad parterem z płyt kanałowych, nad piętrem płyta żelbetowa monolityczna. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, wrota garażowe stalowe. Więźba dachowa drewniana. Dach dwuspadowy kryty płytami eternitu, nie ocieplony. Budynek nie posiada wiatrołapu.

Planowany zakres prac remontowych, ma na celu dostosowanie parametrów izolacyjności przegród zewnętrznych do aktualnie obowiązujących przepisów oraz polepszenie walorów użytkowych obiektu.

- Układ funkcjonalno-przestrzenny

Budynek, w którym projektowane są prace adaptacyjne użytkowany będzie okresowo poza sezonem grzewczym. W wyniku adaptacji parter użytkowany będzie jako świetlica środowiskowa, no kondygnacji piętra pozostaną pomieszczenia pomocnicze, poddasze pozostanie nie użytkowe. Kształt i gabaryty dachu pozostaną bez zmian, więźba dachowa po dokonaniu niezbędnych wymian elementów konstrukcyjnych i wzmocnień otrzyma nowe pokrycie z blachy dachówkowej. W wyniku rozbudowy parametry klatki schodowej spełniać będą obowiązujące w tym zakresie wymagania. Na parterze zaprojektowano pomieszczenia: zaplecza sanitarnego (WC dla kobiet, WC dla mężczyzn), salę świetlicy ze sceną z możliwością przebywania maksymalnie do 50 osób, pomieszczenie porządkowe, wiatrołap i hol.

Na piętrze pomieszczenia wykorzystywane będą jako: sala świetlicy przeznaczona do gier typu bilard, tenis stołowy, w której będzie przebywać maksymalnie do 50 osób, pomieszczenia socjalne i magazynowe.

W budynku  zatrudnione będą 3 osoby.

- Dane wielkościowe.

Gabaryty budynku:

szerokość		 	- 	11,63 + 1,835 m

długość		 	- 	17,36 m

wysokość użytkowa	-  	  6,51 m

wysokość maks.	 	-  	  9,00 m

Zestawienie powierzchni użytkowych poszczególnych pomieszczeń:

| PARTER: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa pomieszczenia |  | Pow. użytkowa |  |
|  | Sala świetlicy | 78,17 | m2 |
|  | WC K | 9,74 | m2 |
|  | WC M | 6,80 | m2 |
|  | Hol | 17,20 | m2 |
|  | Wiatrołap | 2,48 | m2 |
|  | Pom. porządkowe | 3,34 | m2 |
|  | Schody | 10,78 | m2 |
|  | Garaż | 48,45 | m2 |
|  | Razem | 128,51+48,45 | m2 |

| PIĘTRO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa pomieszczenia |  | Pow. użytkowa |  |
|  | Sala świetlicy | 77,31 | m2 |
|  | Pom. socjalne | 17,28 | m2 |
|  | Pom. świetlicowe | 20,56 | m2 |
|  | Pom. świetlicowe | 17,96 | m2 |
|  | Pom. magazynowe | 5,81 | m2 |
|  | Komunikacja | 24,78 | m2 |
|  | Razem | 163,70 | m2 |

Powierzchnie charakterystyczne:

Powierzchnia zabudowy				-		                        210,43 m2

Powierzchnia użytkowa parteru (bez garażu)	-	    			128,51 m2

Powierzchnia użytkowa garażu			-				  48,45 m2

Powierzchnia użytkowa piętra			-				163,70 m2

Powierzchnia użytkowa				- 				292,21 m2

Powierzchnia wewnętrzna 			- 				350,78 m2

Powierzchnia całkowita				-	        		 	420,86 m2

Kubatura 					-        			              1370 m3

- Ochrona przeciwpożarowa

6.1.	Lokalizacja i charakterystyka obiektu.

Projektowany budynek zlokalizowany jest  na działce nr  164 w Domaniowie gm. Przytyk, woj. mazowieckie. Działka ta i jej bezpośrednie otoczenie znajduje się na terenie zabudowy o funkcji mieszkaniowo – usługowej. Najbliższe zabudowania zlokalizowane w odległości 50,0 m to budynki gospodarcze zlokalizowane na sąsiedniej posesji. Powierzchnia użytkowa projektowanego obiektu wynosić będzie 292,21 m2. Dojazd w bezpośrednie sąsiedztwo budynku jest możliwy od strony drogi gminnej.

Reasumując, budynek użyteczności publicznej pełniący funkcję świetlicy wiejskiej zlokalizowany jest prawidłowo w stosunku do występujących innych obiektów i urządzeń technicznych.

6.2.	Kategoria zagrożenia ludzi.

Zgodnie z rozporządzeniem – Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie budynek użyteczności publicznej, nie zawierający pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, zaliczamy do ZL III Kategorii Zagrożenia Ludzi (budynek dwukondygnacyjny o wys. do 12,0 m). Część garażową zaliczamy do PM o gęstości obciążenia ogniowego Q ≤ 500 [MJ/m2].

6.3.	Klasa odporności pożarowej budynku.

Zgodnie z cytowanym wyżej Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury… budynek lub część budynku zaliczona do ZL III kategorii zagrożenia ludzi, niski winien posiadać  co najmniej  klasę „C" odporności pożarowej.

Elementy konstrukcyjne winny spełniać poniższe wymogi:

- główna konstrukcja nośna 		–   		R 60

- konstrukcja dachu            		–   		R 15

- strop                                 			–   		REI 60

- ściana zewnętrzna            		–   		EI 30

- ściana wewnętrzna           		–   		EI 15

- przekrycie dachu              		–   		E 15

Elementy te powinny być nie rozprzestrzeniające ognia.

Budynek posiada następujące elementy:

- ściany nośne  murowane z bloczków betonu komórkowego gr. 24 cm, otynkowane,

- schody wewnętrzne o konstrukcji żelbetowej,

- strop nad parterem z płyt kanałowych, nad piętrem płyta żelbetowa monolityczna,

- pokrycie dachu z blachy dachówkowej na więźbie drewnianej.

Z uwagi na przedstawione warunki w zakresie odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych budynku należy stwierdzić, że budynek spełnia postawione wymogi „C" klasy odporności pożarowej i wykonany będzie z elementów  nierozprzestrzeniających ogień.

6.4.	Wielkość strefy pożarowej.

Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla budynku zaliczonego do Kategorii Zagrożenia Ludzi ZLIII przy jednej kondygnacji nadziemnej nie powinna przekroczyć 10000 m2.

6.5.	Ewakuacja.

Długość przejścia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku nie przekroczy 40 m.

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych nie powinna być mniejsza niż 1,4 m, a wysokość 2,2 m.

Szerokość drzwi prowadzących na zewnątrz budynku, stanowiących wyjście ewakuacyjne, w budynku użyteczności publicznej powinna być nie mniejsza niż 1,2 m.

Szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej w świetle ościeżnicy nie powinna być mniejsza niż 0,9 m.

Drogi i wyjścia ewakuacyjne powinny być oznakowane znakami bezpieczeństwa zgodnie z PN-2/N-01256/01/01

6.6.	Instalacje.

Budynek wyposażony jest w instalację:

-	wodno-kanalizacyjną

-	elektryczną

-	wentylacji grawitacyjnej

W budynku zainstalowany będzie główny wyłącznik prądu w pobliżu wejścia głównego do budynku.

Zgodnie z PN-86/E-05003/01/02 (ochrona podstawowa) budynek winien być zabezpieczony przed skutkami wyładowań atmosferycznych. W obiekcie nie jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa ani też stałe urządzenia gaśnicze.

6.7.	Hydranty do celów p.poż i zaopatrzenie wodne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony p-poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, z uwagi na zakwalifikowanie budynku niskiego o powierzchni wewnętrznej do 1000 m2 do klasy zagrożenia ludzi ZLIII hydranty wewnętrzne nie są wymagane.

Do zewnętrznego gaszenia pożaru przewidziany jest hydrant nadziemny DN 80 o wydajności 10 dm3/s (wodociąg gminny).

6.8.	Podręczny sprzęt gaśniczy.

Obiekt należy wyposażyć w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm zgodnie z zasadą, jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

Podręczny sprzęt gaśniczy należy rozwiesić w miejscach widocznych i odpowiednio oznakowanych.

6.9.	Drogi dojazdowe.

Teren Strażnicy  posiada dojazd stały z drogi utwardzonej. Dojazd i przejazd jest zapewniony i możliwy w każdej chwili.

- Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

7.1. Gospodarka wodno - ściekowa – zaopatrzenie w wodę do celów socjalno - bytowych projektowane jest z sieci wodociągowej gminnej. Ścieki soc.-bytowe z urządzeń sanitarnych odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej.

7.2. Odpady – w ramach prowadzonej działalności będą powstawać odpady socjalno-bytowe gromadzone w pojemnikach na zewnątrz budynku okresowo odbierane przez upoważnione służby. Odpady niebezpieczne (lampy jarzeniowe) gromadzone będą w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach i okresowo odbierane do utylizacji przez upoważnione służby na podstawie stosownych umów.

7.3. Hałas – prowadzona działalność nie powoduje powstawania nadmiernego hałasu.

7.4. Zastosowane materiały budowlane oraz technologie wykonawstwa ograniczają emisje szkodliwych substancji i występowanie czynników uciążliwych dla otoczenia. Ich wielkość nie przekroczy dopuszczalnych norm oraz nie wpłynie w istotny sposób na pogorszenie stanu środowiska naturalnego, obiekty zlokalizowane na sąsiednich działkach oraz zdrowie ludzi.

- Zakres prac do wykonania

- Prace związane z przebudową wejścia do istniejącego budynku strażnicy OSP

- wykonanie wykopu pod fundamenty

- wykonanie ław fundamentowych

- wymurowanie ścian fundamentowych

- wymurowanie ścian zewnętrznych

- wykonanie przekrycia dachowego na więźbie drewnianej

- wykonanie posadzki na gruncie

- montaż ślusarki drzwiowej

- Prace budowlane na kondygnacji parteru

- demontaż istn. posadzek z płytek ceramicznych i wykładziny rulonowej

- przebudowa istniejącej klatki schodowej

- demontaż istniejących okapników z blachy stalowej ocynkowanej

- demontaż istniejących parapetów z lastryka

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej

- zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych i okiennych

- wykonanie nadproży stalowych w ścianach istniejących dla   projektowanych otworów drzwiowych i okiennych

- wykucie projektowanych otworów drzwiowych i okiennych

- wymiana pozostałych istniejących nadproży okiennych na nadproża wykonane z kształtowników stalowych

- montaż stolarki okiennej PCV

- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej

-  montaż okapników z blachy stalowej powlekanej w kolorze

pokrycia dachu

-  montaż parapetów z konglomeratu gr. 3 cm

- wydzielenie pomieszczeń sanitariatów poprzez wykonanie ścianek działowych

- uzupełnienie tynków wewnętrznych na nadprożach i glifach

- wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach nowych

- wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych na ścianach i sufitach

- malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach

- wykonanie posadzek z płytek gress

- cyklinowanie i malowanie istniejących posadzek drewnianych

- Prace budowlane na kondygnacji piętra

- demontaż istn. posadzek z płytek ceramicznych i wykładziny rulonowej

- demontaż skrzydeł drzwi wewnętrznych

- demontaż stolarki okiennej

- zamurowanie zbędnych otworów okiennych

- wykonanie nadproży okiennych stalowych w ścianach istniejących

- wykucie projektowanych otworów okiennych

- wymiana pozostałych istniejących nadproży okiennych na nadproża wykonane z kształtowników stalowych

- montaż stolarki okiennej PCV

- montaż skrzydeł drzwi wewnętrznych, płytowych, jednodzielnych, pełnych

-  montaż okapników z blachy stalowej powlekanej w kolorze

pokrycia dachu

-  montaż parapetów z konglomeratu gr. 3 cm

- demontaż istniejącego i montaż nowego włazu z kondygnacji piętra na poddasze

- uzupełnienie tynków wewnętrznych na nadprożach i glifach

- wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych na ścianach i sufitach

- malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach

- wykonanie posadzek z płytek gress

- dwukrotne malowanie farbą olejną metalowych ościeżnic drzwi wewnętrznych i kraty stalowej przy klatce schodowej

- wykonanie prac remontowych drzwi garażowych stalowych

- Prace budowlane na kondygnacji poddasza

- demontaż istniejących elementów odwodnienia (uchwyty, rury spustowe, rynny)

- demontaż istniejących elementów instalacji odgromowej

- demontaż pokrycia z płyt azbestowo-cementowych (eternit)

- demontaż stolarki okiennej

- demontaż elementów więźby dachowej przeznaczonych do wymiany

- rozbiórka kominów do poziomu stropu nad piętrem

- wykonanie belek żelbetowych

- pogrubienie ścian szczytowych

- wykonanie wieńca żelbetowego na ścianach szczytowych

- montaż nadproży prefabrykowanych

- montaż nowych elementów więźby dachowej

- montaż wyłazu dachowego

- montaż stolarki okiennej PCV

- wymurowanie kominów z cegły klinkierowej

- wykonanie pokrycia dachowego z blachy dachówkowej

- ocieplenie stropu nad piętrem wełną mineralną na folii

- montaż nowych elementów odwodnienia

- montaż nowych elementów instalacji odgromowej

- Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą lekką mokrą

- demontaż elementów przymocowanych do ściany zewnętrznej na zewnątrz budynku (emblemat z nazwą placówki, osprzęt elektryczny),

- oklejenie ścian zewnętrznych płytami styropianu gr. 10cm

- oklejenie glifów zewnętrznych okien i drzwi płytami styropianu gr. 2cm

- wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej akrylowej, barwionej w masie

- montaż elementów mocowanych do ściany zewnętrznej na zewnątrz budynku (emblemat z nazwą placówki, osprzęt elektryczny),

- sprawdzenie poprawności działania zamontowanego osprzętu elektrycznego.

- Uzupełnienie ogrodzenia

- wykonanie w gruncie fundamentów z zabetonowaniem słupków ogrodzenia,

- montaż siatki ogrodzeniowej wys. 180 cm, z drutu ocynkowanego ø3mm,

- montaż obrzeży betonowych w linii ogrodzenia,

- Plac dojazdowy

- usunięcie istniejących nawierzchni betonowych

- montaż obrzeży i krawężników drogowych na ławie betonowej

- wykonanie nawierzchni ciągu pieszego i opaski wokół budynku z kostki brukowej na podbudowie

- wykonanie podjazdu do budynku z kostki brukowej na podbudowie

- montaż elementów oporowych przepustu wjazdu drogowego

IX.	Informacje o warunkach realizacji robót

9.1. Opis dostępnych mediów

Na terenie budynku szkoły jest dostęp do:

- sieci wodociągowej

- sieci kanalizacji sanitarnej

- instalacji elektrycznej

9.2. Wytyczne dotyczące urządzenia placu budowy.

Prowadzenie robót budowlanych wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na
przebywających w obiekcie ludzi. Podręczny magazyn może być ustawiony na
terenie zamkniętym obiektu. Opracowany projekt zagospodarowania terenu budowy wraz z harmonogramem robót musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Użytkownika i Inspektora nadzoru. W ramach UPB wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

9.3. Wymagania dotyczące BHP, ochrony środowiska i p.poż.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego
robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, że jest on włączony w cenę umowną.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej,
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie całego placu budowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów
dotyczących BHP, w szczególności musi zadbać by personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni
i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
W czasie prowadzenia robót na rusztowaniu należy zastosować wszelkie środki
bezpieczeństwa dla tego rodzaju robót.

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

X. Wymagania dotyczące wykonania poszczególnych robót.

10.1.  Konstrukcje żelbetowe i murowe.

Dobudowanie wiatrołapu.

Wiatrołap został zaprojektowany od strony południowo-wschodniej budynku strażnicy. Posiada jedną kondygnację nadziemną, przekryty jest dachem trzyspadowym na więźbie drewnianej. Pokrycie dachu stanowi blacha dachówkowa na folii dachowej.

Opis konstrukcyjno – budowlany:

Fundamenty – żelbetowe monolityczne z betonu B20, zbrojone konstrukcyjnie

stalą A-III, A-0,

Ściany fundamentowe – gr. 25 cm  murowane z bloczków betonowych na zaprawie cem.-wap. M-5,

Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe gr. 35 cm murowane od wewnątrz z bloczków betonu komórkowego gr. 25 cm, od zewnątrz warstwa ocieplająca z płyt styropianu gr. 10 cm,

Nadproże z kształtowników stalowych.

Wieniec – żelbetowy, monolityczny z betonu B20, zbrojony konstrukcyjnie

stalą A-III, A-0,

Konstrukcja dachu – drewniana, krokwiowo-płatwiowa z drewna C30

- krokwie 		  	  8 x 16 cm

- krokwie krawędziowe	14 x 20 cm

- murłaty			14 x 14 cm

Wszystkie elementy drewniane więźby zaimpregnować środkami ognioochronnymi i    grzybobójczymi – np. „FOBOS-M2” lub „FIRESTOP”.

Pokrycie dachu – blacha dachówkowa powlekana, na folii dachowej.

Obróbki blacharskie, z blachy stalowej gr. 0,55 mm, powlekanej.

Rynny dachowe ø12cm i rury spustowe ø10cm - z blachy stalowej, ocynkowanej, gr.  0,55 mm

Izolacja termiczna:

- pozioma - w warstwach posadzki na gruncie z płyt styropianu gr. 5 cm; nad parterem  z wełny mineralnej gr. 16 cm (np. SUPERROCK),

- pionowa – płyty styropianu gr. 5 cm na ścianach zewnętrznych poniżej gruntu, na ścianach zewnętrznych powyżej gruntu – płyty styropianu gr. 10 cm, wg technologii lekkiej mokrej.

Izolacja przeciwwilgociowa:

- pozioma – folia PE w warstwach podłogowych przyziemia i konstrukcji dachu.

- pionowa – 2x lepik asfaltowy na powierzchni ścian fundamentowych.

Tynki wewnętrzne - cementowo-wapienne kat. III. dwukrotnie szpachlowane,

Malowanie wewnętrzne ścian i sufitów – dwukrotne farbami emulsyjnymi, zmywalnymi po uprzednim gruntowaniu podłoża,

Posadzka: – płytki gress o wym. 20x30cm, na zaprawie klejowej.

Sufit podwieszony z płyt g-k.

Wydzielenie sanitariatów

Projektowane sanitariaty wydzielone zostały ściankami działowymi gr. 12 i 6cm  Na ścianach nowych tynk cem.-wapienny kat. III. Na wszystkich ścianach wewnętrznych sanitariatów okładzina z płytek ceramicznych, glazurowanych do wys. 2,1m. Powyżej płytek ściany i sufit dwukrotnie szpachlowane i dwukrotnie malowane farbą emulsyjną.

Istniejący otwór okienny zamurowany i wykonane dwa otwory okienne o mniejszej powierzchni, dostosowane do nowego podziału pomieszczeń. Posadzka wykonana z płytek gres, po uprzednim przygotowaniu podłoża.

Opis konstrukcyjno – budowlany:

Ławy fundamentowe – żelbetowe monolityczne z betonu B20, zbrojone konstrukcyjnie

stalą A-III, A-0,

Ścianki działowe gr. 12 cm  murowane z bloczków betonu komórkowego na zaprawie cem.-wap. M-3,

Na ścianach okładzina z płytek ceramicznych, glazurowanych, o wymiarach 20x30cm  do wys. 2,1m.

Tynki wewnętrzne ścian i sufitu - cementowo-wapienne kat. III. dwukrotnie szpachlowane,

Malowanie wewnętrzne ścian i sufitów – dwukrotnie, farbami emulsyjnymi, zmywalnymi po uprzednim gruntowaniu podłoża,

Posadzka: – płytki gress o wym. 30x30cm, na zaprawie klejowej.

Kanały wentylacyjne – w bruzdach wyciętych w ścianie, z bloczków ceramicznych. Wyjścia kanałów  wentylacyjnych zabezpieczone kratkami wentylacyjnymi, metalowymi.

Przebudowa klatki schodowej

Przebudowa ma na celu przedłużenie górnego biegu, wykonaniu nowego spocznika i nowego biegu dolnego.

Prace należy rozpocząć od wykonania oparcia dla górnego biegu, wyburzenia dolnego biegu i spocznika. Nowy spocznik wykonać w obrysie wiatrołapu łącznie z biegiem dolnym i fragmentem biegu górnego. Istniejącą balustradę zdemontować, przebudować, oczyścić,  pomalować farbą olejną i zamontować ponownie.

Opis konstrukcyjno – budowlany:

Fundament ścianki wsporczej  – żelbetowy, monolityczny z betonu B20, zbrojony konstrukcyjnie stalą A-III, A-0,

Ściana fundamentowa – gr. 25 cm  murowana z cegły ceramicznej, pełnej kl.150, na zaprawie cem.-wap. M-5, na ścianie tynk - cementowo-wapienny kat. III. IZOLACJA

Spocznik i biegi żelbetowe, monolityczne z betonu B20, zbrojone stalą A-III, A-0.

Okładzina schodów wewnętrznych - płytki gress, o wymiarach 30x30cm, na zaprawie klejowej.

Schody wyposażyć w balustradę z pochwytem.

10.2.  Remont dachu

Remont dachu należy rozpocząć od demontażu instalacji odgromowej, rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich. Zdemontować istniejące pokrycie wykonane z płyt eternitu. Zdemontować zniszczone elementy więźby dachowej. Rozebrać kominy do poziomu stropu nad piętrem,  sprawdzić i udrożnić kanały wentylacyjne.

W poziomie stropu nad piętrem, na ścianach szczytowych, wykonać wieniec żelbetowy z betonu B20. Ściany szczytowe pogrubić poprzez domurowanie do istniejącej ściany gr. ½ cegły warstwy gr. 12cm.

W ścianach szczytowych zamontować nadproża prefabrykowane i stolarkę okienną.

Na poziomie kondygnacji poddasza wykonać belki żelbetowe, będące oparciem dla więźby dachowej i nowych kominów.

W miejscu rozebranych kominów wymurować nowe, powiększone, (ponad dachem z cegły klinkierowej), a następnie otynkować tynkiem cementowo - wapiennym kat. III. Wykonać nowe czapki kominowe żelbetowe gr. 7 cm, zamontować kratki wentylacyjne metalowe.

Uzupełnić elementy więźby dachowej.

Pokrycie dachu wykonać z blachy dachówkowej, powlekanej na łatach i folii dachowej.

Zamontować wyłaz dachowy.

Nowe obróbki blacharskie kominów i czapek kominów  wykonać z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm.

Rynny ø120 i rury spustowe ø100 wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm.

Podprzybitka z desek gr. 25mm, lakierowanych, na ruszcie drewnianym.

Opis konstrukcyjno – budowlany:

Dach – dwuspadowy, kryty blachą dachówkową powlekaną, na folii      wysoceparoprzepuszczalnej i łatach drewnianych 38x50mm.

W dachu zamontować wyłaz dachowy fabrycznie wykończony.

Konstrukcja dachu – drewniana, krokwiowo-płatwiowa z drewna C30

- krokwie 		  	  8 x 16 cm

- płatwie			14 x 14 cm

- podwaliny			14 x 14 cm

- słupki				14 x 14 cm

- murłaty			14 x 14 cm

- kleszcze			2 x 5 x 16 cm

Wszystkie elementy drewniane więźby zaimpregnować środkami ognioochronnymi i    grzybobójczymi – np. „FOBOS-M2” lub „FIRESTOP”.

Obróbki blacharskie, z blachy stalowej powlekanej, gr.  0,55 mm.

Rynny dachowe ø12cm i rury spustowe ø10cm - z blachy stalowej, ocynkowanej, gr.  0,55 mm

Izolacja termiczna:

- pozioma - nad ostatnią kondygnacją z wełny mineralnej gr. 15 cm (np. SUPERROCK),

Izolacja przeciwwilgociowa:

- pozioma – folia paroszczelna na stropie nad piętrem.

10.3.  Wykonanie  nadproży okiennych

- Zaprojektowano nadproża z kształtowników stalowych walcowanych I 220 ze stali St3SX. Przed przystąpieniem do montażu w kształtownikach przyciętych do wymaganej długości wykonać w nich otwory, kształtowniki zabezpieczyć antykorozyjnie. Montaż należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. Poszczególne etapy montażu wykonać wg podanej kolejności.

Nadproże o rozpiętości 2,37 m w świetle podpór, w ścianie gr. 25 cm.

- Wykuć otwory szerokości 30 cm i wysokości 45 cm w całej grubości ściany w miejscu podparcia nadproża, od poziomu 20 cm poniżej oparcia belek do poziomu ich górnej krawędzi.

- Wykonać poduszki betonowe z betonu B20 wysokości 20 cm na całej powierzchni oparcia belek stalowych.

- Wykonać bruzdę głębokości 10 cm w miejscu projektowanego nadproża z jednej strony ściany.

- Przygotować dla każdego nadproża po 2 kształtowniki stalowe o wymaganej wysokości i długości, z wywierconymi otworami  17 w rozstawie co maks. 0,5 m wg rysunku oraz śruby M16 z nakrętkami i podkładkami.

- W wykutej bruździe zamontować przygotowany kształtownik stalowy, wypoziomować, zaklinować na podporach i wypełnić przestrzeń nad dwuteownikiem zaprawą cementową 8 MPa.

- Pozostawić na 48 godzin.

- Powtórzyć czynność z pkt. 3 z drugiej strony ściany. Wywiercić w pozostałej części grubości ściany otwory od strony już zamontowanego dwuteownika. Umiejscowić drugi dwuteownik, skręcając go śrubami M16 z już zamontowanym dwuteownikiem, a następnie wypełnić przestrzeń nad kształtownikiem jak w pkt. 5.

- Tak wykonaną konstrukcję nadproża pozostawić na 7 dni.

- W miejscu zaplanowanego przejścia rozebrać fragment ściany pod wykonanym nadprożem.

- Dwuteowniki osiatkować siatką Rabitza, wyszpałdować i obrzucić zaprawą cementową, a następnie otynkować zaprawą cementowo - wapienną.

- Glify powstałych w ten sposób otworów wyrównać i otynkować.

10.4. Wymiana stolarki, podokienników i okapników

Demontaż   istniejących   okien   drewnianych, okapników
zewnętrznych i podokienników wewnętrznych wymagać będzie odkucia fragmentów tynków na istniejących ościeżach. Wymiary nowych okien przed skierowaniem zamówienia do produkcji należy zweryfikować dopasowując do wymiarów wewnętrznych otworów okiennych mierzonych z natury. 
Po  zamontowaniu  nowej   stolarki, obsadzeniu okapników zewnętrznych i podokienników wewnętrznych wszelkie ubytki tynków na ościeżach należy  uzupełnić (tynk kat. III).

Gruz wraz ze zdemontowaną stolarką należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.

Montaż stolarki

Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary poszczególnych otworów okiennych i drzwiowych. Wymiary okien i drzwi muszą być tak dobrane, aby zapewnić szczelinę montażową pomiędzy ościeżami i ościeżnicą od 15 do 30 mm z każdej strony.

- Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.

| Wymiary zewnętrzne (cm) |  | Liczba punktów zamocowań | Rozmieszczenie punktów zamocowań |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wysokość | szerokość |  | w nadprożu i progu | w ścianach |
| Do 150 | do 150 | 8 | po 2 | po 2 |
|  | 150±200 | 8 | po 2 | po 2 |
|  | powyżej 200 | 10 | po 3 | po 2 |
| Powyżej 150 | do 150 | 10 | po 2 | po 3 |
|  | 150±200 | 10 | po 2 | po 3 |
|  | powyżej 200 | 12 | po 3 | po 3 |

Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

- W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach i unieruchomić za pomocą klinów drewnianych, a następnie ustawić ościeżnicę w pionie i w poziomie. Poziom usytuowania ościeżnicy winien być taki aby po rozciągnięciu sznura murarskiego wszystkie okna na jednej kondygnacji w ich górnej i dolnej krawędzi były w jednej linii. Prawidłowo ustawioną ościeżnicę należy zamocować za pomocą kotew montażowych, które jednym końcem przytwierdza się do zewnętrznej krawędzi ościeżnicy, a drugi koniec kotwy mocuje się do ościeża za pomocą kołków rozporowych.

- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

2 mm przy długości przekątnej do 1 m,

3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

- Następnym etapem jest założenie skrzydeł okien lub drzwi i sprawdzenie prawidłowości ich działania. W razie potrzeby dokonać regulacji okuć.

- Jeżeli skrzydła działają prawidłowo, należy je dokładnie zamknąć, a przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a ościeżem należy wypełnić pianką poliuretanową ( dopuszczoną do tego celu świadectwem ITB ) w takiej ilości, by pianka po zastygnięciu wypełniła całą szczelinę nie wypływając na boczne powierzchnię ościeżnicy. Miejsca po usunięciu klinów wypełnić również pianką poliuretanową. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Do czasu stwardnienia pianki nie należy otwierać skrzydeł okien lub drzwi.

Montaż okapników zewnętrznych

Okapniki zewnętrzne należy montować ze spadkiem, w wyżłobieniu w dolnej ramie okna za pomocą wkrętów.  Szerokość okapników powinna być tak dopasowana, aby uwzględniała ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianu gr. 10cm.

Montaż parapetów wewnętrznych

Parapety wewnętrzne należy montować w ścianie zewnętrznej przy użyciu pianki poliuretanowej, bezpośrednio pod ościeżnicą okna.

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić długości poszczególnych parapetów. Długość powinna być równa szerokości okna powiększonej o10cm. Szerokość powinna być tak dopasowana, aby wystawały 5 cm poza lico wewnętrzne ściany. Parapety powinny być zamontowane w poziomie, symetrycznie względem osi pionowej otworu okiennego.

Charakterystyka zastosowanych materiałów:

Stolarka okienna (o wymiarach wg wykazu):

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami.

Profile PCV, kolor biały, profile skrzydła i ościeżnic minimum pięciokomorowe, wzmocnionych profilem stalowym ocynkowanym gr. blachy 2mm. Grubość ramy mierzonej w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny okna min. 7cm.

Szyby zespolone jednokomorowe, pakiet jednostronnie bezpieczny klasy O2( szyba bezpieczna po stronie wewnętrznej), o współczynniku przenikania ciepła zestawu szybowego U= 1,1 W/m2K, dla całego okna U= 2,0 W/m2K,

-   uszczelki przylgowe EPDM – kauczukowe ,

- okucia obwiedniowe zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi,

-   w skrzydłach rozwierno - uchylnych blokada błędnego położenia klamki,

-   w skrzydłach winny być zamontowane fabrycznie nawiewniki higrosterowalne, po 1 szt. w każdym oknie,

Skrzydła okien rozwierne i rozwierno-uchylne z funkcją rozszczelniania (mikrowentylacji).

Izolacyjność akustyczna – nie stawia się wymagań.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna (o wymiarach wg wykazu):

– drzwi wewnętrzne drewniane, o wymiarach wg wykazu, w kolorze białym,

ościeżnice metalowe, przystosowane do montażu w ścianach murowanych,

skrzydła płytowe, wewnętrzne, wzmocnione fabrycznie.

Ślusarka aluminiowa drzwiowa (profil ciepły i zimny o wym. wg wykazu).

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i lakierowane proszkowo w kolorze białym ( RAL 9003 ).

Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Połączenia elementów wykonywać jako zagniatane.

Skrzydło czynne, posiadające szerokość zapewniającą  min. 90cm światła przejścia,  wyposażone w samozamykacz z funkcją „stop”,

-  każde ze skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych zewnętrznych, wyposażone w cztery zawiasy,

-  każde ze skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych wewnętrznych, wyposażone w cztery zawiasy, posiadające możliwość wykładania się skrzydeł na ścianę, z możliwością blokowania położenia skrzydeł,

-  drzwi jednoskrzydłowe wyposażone w cztery zawiasy,

Każde z drzwi wyposażone w:

-  próg aluminiowy,

-  2 dodatkowe zamki patentowe z wkładką klasy C (drzwi D4, D6),

-  1 dodatkowy zamek patentowy z wkładką klasy C (drzwi D5),

-  pochwyt stalowy, powlekany.

Szklenie :  szyby zespolone jednokomorowe, pakiet dwustronnie bezpieczny P2 (szkło przezroczyste),

Podokienniki wewnętrzne:

- z płyt konglomeratu, w kolorze jasnym, gr. 3cm, o szerokości  dopasowanej do szerokości ściany tak, aby wystawały 5 cm poza lico wewnętrzne ściany  i długości równej szerokości okna powiększonej o10cm,

Okapniki zewnętrzne:

- z blachy stalowej powlekanej,  gr. 0,7mm, szerokości dopasowanej do szerokości ściany tak, aby wystawały 3 cm poza lico zewnętrzne ściany ocieplonej styropianem gr. 10cm, długości zgodnej z wymiarem szerokości okna, w kolorze pokrycia dachowego.

9.5.  Prace wykończeniowe

Naprawa glifów

Naprawa glifów polega na:

-  wykonaniu tynków zwykłych, kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej  M30,

-  zagruntowaniu powierzchni preparatem gruntującym.

Wykonanie gładzi gipsowych.

Na istniejące i nowe ściany murowane, otynkowane, sufity nakłada się dwie warstwy szpachlówki, a po wyschnięciu  każdej szlifuje.

Wykonywania okładzin ceramicznych.

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie od krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego powinno być nie większe niż 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na klej, na podłożach:

-   pokrytych starymi powłokami malarskimi,

-   z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M 4

-   z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych.

Wykonanie posadzki z płytek gress.

Wykonanie posadzki i cokołów wys. 10cm z  płytek gress z zastosowaniem zaprawy klejowej  o przyczepności min. 0,5 MPa i gęstości w stanie suchym ok. 1,4 kg/ dm3.

Łata kontrolna o dł. 2 m przyłożona w dowolnym miejscu okładziny w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, nie powinna wykazywać odchyleń większych niż 2 mm.

Grubość podkładu betonowego powinna wynosić minimum 50 mm.

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, bez pęknięć i ubytków, czysta i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami adhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

Prace malarskie.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, obowiązujących przy tego typu pracach.  Pracownicy  zatrudnieni powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac, zaopatrzeni w odzież ochronną.

Prace malarskie należy rozpocząć od zeskrobanie starej farby, oczyszczenia powierzchni z kurzu, brudu, tłuszczu. Powierzchnię zagruntować odpowiednim preparatem. Na ścianach i suficie wykonać gładzie gipsowe, dwuwarstwowe.

Ściany malować dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Malowanie elementów stalowych

Przed przystąpieniem do prac malarskich należy zapoznać się elementów instrukcją stosowania wyrobu. Wybór metody nakładania uzależniony jest od rodzaju stosowanego wyrobu i od stopnia oczyszczenia powierzchni.

Malowanie powinno się przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż 5°C i wilgotności powietrza 80%. Nie należy malować konstrukcji ogrzanych do temperatury przekraczającej 40°C. Miejsce pracy powinno posiadać dobrą wentylację, a powietrze powinno być oczyszczone z kurzu i innych zanieczyszczeń. Prac malarskich nie należy przeprowadzać na powietrzu przy złej pogodzie, podczas deszczu, mgły, ani też w takich porach dniach, w których na powierzchni mogłaby pojawić się rosa.

Drzwi garażowe malować dwukrotnie farbą olejną po wymianie dolnego pasa blachy o szer . 0,6m i jednokrotnym szpachlowaniu.

Malowanie elementów stalowych po konserwacji należy wykonać przed montażem, ewentualne ubytki powstałe w czasie montażu należy uzupełnić.

Charakterystyka zastosowanych materiałów:

Materiały stosowane do prac wykończeniowych – ogólnodostępne, w opakowaniach fabrycznych.

Masa szpachlowa.

Biała masa szpachlowa o przedłużonym czasie wiązania do wykonywania gładzi   gipsowych i szpachlowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych:

- przyczepność  - 0,30MPa,

- gęstość w stanie suchym – 1,0g/cm3.

Płytki gress:

płytki gress - min V klasy odporności na ścieranie, twardość powierzchni 8° w   skali Mohsa, antypoślizgowe, mocowane na zaprawę klejową, kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem,

- twardość wg skali Mahsa -	8°

- ścieralność -	V klasa odporności na ścieranie

- nasiąkliwości wodna -     ≤0,5%

- antypoślizgowe.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

- długość i szerokość:	±1,5 mm

- grubość:	±0,5 mm

- krzywizna:	 1,0 mm

Zaprawa klejowa wytwarzana fabrycznie:

- przyczepność min. 0,5 MPa,

- gęstości w stanie suchym ok. 1,4   kg/ dm3.

Farby emulsyjne.

- farby emulsyjne, wytwarzane fabrycznie, do wymalowań wewnętrznych, wodorozcieńczalna, zapewniająca oddychanie ścianom, odporna na zmywanie na mokro.

10.6. Ocieplenie ścian zewnętrznych

Ocieplenie płytami styropianu gr. 10 cm należy wykonać na wszystkich płaszczyznach ścian zewnętrznych budynku.

Na ścianach ocieplonych styropianem wykonać wyprawę tynkarską cienkowarstwową, barwioną w masie,  akrylową, wykonaną  metodą lekka mokrą.

Metoda lekka polega na pokryciu powierzchni ścian zewnętrznych następującymi warstwami:

- styropianem o wymaganej grubości przyklejonym do ściany,

- siatką wtopioną w masę klejącą (do wys. 2,0m siatka podwójna),

- zewnętrzną warstwę fakturową.

Jako siatkę zbrojeniową należy stosować siatkę z włókna szklanego przeznaczonego dla budownictwa typ KTM 2072-320-107-924 STG l wg PN-92/P-85010.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z instrukcją ITB 334/96 "Ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekką”.

Materiały stosowane do ocieplenia powinny posiadać atesty stwierdzające zgodność danego materiału z wymaganiami stawianymi przez odpowiednie normy lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Do przyklejania styropianu do podłoża i siatki z włókna szklanego do styropianu  należy stosować masy klejące dopuszczone do tego rodzaju robót.

Należy zastosować płyty styropianowe samogasnące typu FS odmiany 15 odpowiadające wymaganiom BP-91/6863-02. Płyty muszą być sezonowane przez okres co najmniej 2 miesięcy od momentu produkcji w celu ustabilizowania odkształceń skurczowych. Powierzchnia płyt powinna być szorstka, krawędzie proste bez wyszczerbień i wyłamań. Na wyprawę elewacji należy stosować masę tynkarską przeznaczoną do tego celu i dopuszczoną do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi.

Charakterystyka zastosowanych materiałów:

-  zaprawa klejąca - cementowa, mrozo- i wodoodporna, o odporności na temperatury od -20 C DO +60 C, gęstości 1,3kg/dm3, przyczepności do betonu min. 0,6MPa, do styropianu  min. 0,1MPa,

-  płyty styropianu gr.10 cm – o gęstości pozornej nie mniejszej niż 15kg/m3  ,

-  siatka zbrojąca z włókna szklanego o gramaturze min. 145g/m2, do wysokości 2,0 m siatka podwójna,

- tynk akrylowy cienkowarstwowy o gęstości 1,9 g/cm3, przyczepności min. 0,3 MPa, odporny na temperatury od -20 C do +60 C,

-   preparat gruntujący głęboko penetrujący o gęstości 1,0 g/cm3 ,

Przyklejanie płyt styropianowych.

Płyty styropianowe należy przykleić w układzie poziomym zachowując przesunięcie spoin pionowych o około 0,5 płyty. Klej należy układać na płytę styropianu pasmem około 5 cm wzdłuż wszystkich krawędzi w odległości od brzegów około 3 cm . Na płaszczyznę środkową układa się mijankowe placki kleju.

Ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty styropianu do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni. Grubość warstwy nakładanego kleju nie może być większa niż 10 mm . Płytę z nałożonym klejem dociskamy do ściany tak, by razem z sąsiednimi tworzyła jedną płaszczyznę. Boczne krawędzie płyt styropianowych powinny do siebie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Fragmenty płyt styropianowych występujące ponad powierzchnię więcej niż 3 mm
należy przeszlifować papierem ściernym nałożonym na packę. Płyty styropianowe należy przymocować do ściany przeznaczonymi do tego celu i dopuszczonymi do stosowania  budownictwie dyblami z tworzywa sztucznego; Długość tych łączników należy tak dobrać, by co najmniej 6 cm łącznika była osadzona w ścianie. Uwzględniając grubość masy klejącej i ewentualnej warstwy wyrównawczej długość łącznika powinna wynosić 16 cm . Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu. Do mocowania płyt styropianowych należy użyć 4 dybie na 1m2 ocieplenia – tj : 2 szt. na jedną płytę.

Naklejanie siatki .

Siatkę  z włókna szklanego można naklejać po upływie 3 dni od przyklejania

styropianu. Masę klejącą należy nanieść na powierzchnię styropianu ciągłą warstwą grubości około 3 mm rozprowadzając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą packi stalowej.

Przyklejona siatka musi być. dobrze naciągnięta bez zgrubień i sfałdowań.

Siatkę należy kleić na zakład nie mniejszy niż 50 mm, a na narożnikach budynku wywinięcie siatki nie może być mniejsze niż 150 mm . Przy otworach okiennych i drzwiowych wywinięcie siatki powinno być tak dobrane by umożliwiło wyklejenie ościeży na całej głębokości. W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne, na parterze należy zastosować dwie warstwy siatki lub jedną warstwę siatki pancernej. Przed ułożeniem siatki na narożach ścian parteru i przy drzwiach wejściowych należy przykleić kątowniki aluminiowe lub zgięte paski siatki pancernej bezpośrednio na styropian.

Po wciśnięciu siatki zbrojącej w masę klejącą na powierzchnię przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy klejącej o grubości około l mm w celu całkowitego przykrycia tkaniny niedopuszczalne jest stosowanie nawet miejscowe siatki bez otulenia.

Łączna grubość warstwy klejącej na siatkę należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać i wygładzić.

Wykonanie warstwy elewacyjnej.

Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po trzech dniach

od wykonania wyprawy.

Na wyprawę elewacji należy stosować masę  tynkarską  przeznaczoną do tego celu i dopuszczoną do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi.

10.7. Wykonanie podjazdu, miejsc parkingowych, chodników i opaski wokół budynku.

Nawierzchnia podjazdu do budynku i miejsc parkingowych z kostki betonowej gr. 8cm  na podbudowie, ograniczona krawężnikami betonowymi 15x30cm ustawionymi na ławie betonowej z oporem. Miejsca postojowe wydzielone kostką w innym kolorze.

Nawierzchnia ciągu pieszego i opaski wokół budynku z kostki brukowej gr. 6cm na podbudowie, ograniczona obrzeżem betonowym 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Na  końcach istniejącego przepustu wjazdu drogowego zamontować ścianki oporowe  z elementów betonowych prefabrykowanych.

10.8. Uzupełnienie ogrodzenia

Ogrodzenie z siatki ocynkowanej , wys. 1,8m, na słupkach stalowych ocynkowanych, wykonanych z rur ø70x5 zakończonych „kapturkiem”, w rozstawie 2,4m. Słupki zamocowane w stopach 40x40x70 z betonu B15.

Cokół ogrodzenia wykonać z obrzeży betonowych 8x30x100 na podbudowie betonowej.

- Szczegółowe wymagania techniczne w zakresie właściwości
    materiałów i wyrobów.

Zastosowane materiały do budowy muszą odpowiadać wymaganiom:

- Polskich Norm Budowlanych,

- posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania
  w budownictwie wydane przez ITB,

- być nowe i w I gatunku,

- posiadać decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na terenie Polski zagranicznych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych,

- posiadać pozytywną ocenę higieniczną w zakresie stosowania w obiktach użyteczności publicznej,

- odpowiadać przekazywanym Inwestorowi deklaracjom zgodności, atestom i certyfikatom ( w tym znak bezpieczeństwa „B” ),

- szkło winno posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- stolarka winna posiadać aktualną ocenę higieniczną wydaną przez PZH w
   zakresie stosowania w obiektach zamieszkania zbiorowego.

- dostarczone okna i drzwi powinny być oznakowane znakiem budowlanym

dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

wraz z informacją zawierającą dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.( Dz.U.Nr-113 poz.728 §11) pod rygorem odmowy dopuszczenia do montażu.

- Szczegółowe wymagania techniczne w zakresie jakości
wykonania poszczególnych robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność
z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione będą przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wszystkie wykonane prace muszą odpowiadać:

- warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych
składających się z następujących tematów:

Tom I - „Budownictwo ogólne" opracowany przez ITB Warszawa.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót" jednoznacznie określają

sposób i jakość wykonania danych robót, zastosowanych do nich materiałów oraz

odbiorów częściowych i końcowych.

Wszystkie prace budowlane wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów

poszczególnych materiałów budowlanych.

Opracował:

Arch.Maciej Psyk