# zał. nr 2

do SIWZ-d-6/2009

# KOSZTORYS  DO OFERTY

na przebudowę drogi gminnej ul. Kwiatowa w miejscowości Przytyk

| Lp | Podstawa | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena | Cena ofertowa /poz.5x6/(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | KNNR 1 0111-02 D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa dróg w terenie płaskim z wyk. inwentaryzacji powykonawczej | km | 0.2615 |  |  |
| 2 | KNNR 1 0202-03 D-04.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.4m³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1km sam.samowyład. - tabela robót ziemnych= 813 - studnia ściekowa 1x1x1=1 - przykanalik 13x0,8x1=10,4 | m3 | 824,4 |  |  |
| 3 | KNR 5-02 0201-01 D 01.03.04 | Montaż rur AROT dla zabezpieczenia sieci telefonicznej 2x7,0=14,0m | m | 14 |  |  |
| 4 | KNR 5-10 0306-01 | Montaż rur ochronnych dwudzielnych dla sieci elektrycznej 5x7=35m | m | 35 |  |  |
| 5 | KNNR 6 0103-03 D 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV (261,5-8,5)x(1,75+0,25+5,0+0,12)=253x7,12=1801,36m2 | - m² | 1801,5 |  |  |
| 6 | KNNR 4 0224-08 D 03.02.01 | Studnia ściekowa o śr. 50 cm z rur betonowych gł. 1,0 m z wpustem żeliwnym i osadnikiem | - szt | 1 |  |  |
| 7 | KNNR 11 0505-03 D 03.02.01 | Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 200 mm 13m | m | 13,0 |  |  |
| 8 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 6 szt | - szt | 6 |  |  |
| 9 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych sanitarnego 8szt | - szt | 8 |  |  |
| 10 | KNR 2-31 1406-05 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 3szt | - szt | 3 |  |  |
| 11 | KNNR 6 0104-02 D 04.02.01 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15cm (261,5-8,5)x(5x0,25+0,3)=1404,15m2 | m² | 1404,15 |  |  |
| 12 | KNNR 6 0104-01 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10cm (261,5-8,5)x1,75=442,75m² | m² | 442,75 |  |  |
| 13 | KNNR 6 0404-03 D 08.03.01 | Opornik betonowy o wymiarach 100x25x12cm na ławie bet. z oporem 261,5-8,5=253m | - m | 253 |  |  |
| 14 | KNNR 6 0606-03 | Ścieki z elementów betonowych szer. 25cm na ławie z oporem 253mb | m | 253 |  |  |
| 15 | KNNR 6 0113-01 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki optymalnej kruszywa łamanego 0/31,5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 253x5=1265m² | m2 | 1265 |  |  |
| 16 | KNNR 6 0111-02 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 5MPa, warstwa gr. 10cm 253x1,75=442,75m² | m² | 442,75 |  |  |
| 17 | KNNR 6 0502-03 D 08.02.02 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (kolorowej) na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 253x1,75-(46,5x0,25)=442,75-11,63=431,12 | m² | 431,12 |  |  |
| - 18 | KNNR 6 0308-01 03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 3cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 10-15t 253x5,0=1265m² | m2 | 1265,0 |  |  |
| 19 | KNNR 6 0309-02 03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 10-15t 253x5,0=1265m² | m2 | 1265,0 |  |  |
| 20 | KNR 2-31 1201-01 | Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30cm na podsypce piaskowej 5+5=10mb | m | 10 |  |  |
| 21 | KNNR 6 0502-03 | - Przełożenie istniejącego wjazdu z kostki bet. gr. 8 cm 5x1,5x2=15m2 | m2 | 15 |  |  |
| 22 | KNNR 6 1301-07 | - Wykonanie poboczy gruntowych zagęszczanych mechanicznie 253x0,75=189,75m2 | m² | 189,75 |  |  |
| - 23 | KNNR 6 - 1301-07 | - Plantowanie gruntu rodzimego z humusowaniem i obsianiem trawą - 253x0,75=189,75m2 | - m2 | - 189,75 |  |  |
| - 24 | KNNR 6 0702-01 D-07.02.01 | - Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm - 4szt | - szt. | - 4 |  |  |
| - 25 | KNNR 6 0702-05 D-07.02.01 | - Pionowe znaki drogowe – folia II generacji o pow. ponad 0,3m² | - szt. | - 1 |  |  |
| - 26 | KNNR 6 0702-05 D- 07.02.01 | - Pionowe znaki drogowe – folia I generacji o pow. ponad 0,3m² | - szt. | - 4 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu |  |  |  |  |  |  |
| Wartość narzutów kosztorysu |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

(Słownie: ...................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………..)

…………………..dnia ……………..                            ……………………………………

Pieczęć firmowa i imienna, podpis

upełnomocnionego przedstawiciela oferenta