# zał. nr 2

do SIWZ-d-4/2009

# KOSZTORYS  DO OFERTY

na modernizację drogi gminnej nr 350922W  w miejscowości Stefanów

| Lp | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | KOD CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym. | km | 1.294 |  |  |
| 2 | KOD CPV 45111200-0 Roboty ziemne Roboty ziemne wykonywane ręcznie dla założenia rur osłonowych na istniejące kable telefoniczne 14x6,0x0,8x0,8=53,76m³ | m3 | 53.760 |  |  |
| 3 | KOD CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych Montaż rur osłonowych A110PS 14x6=84mb | m | 84.000 |  |  |
| 4 | KOD CPV 45111200-0 Roboty ziemne Zasypanie rur osłonowych piaskiem 53,76-(14x6,0x3,14x0,15x0,15)=47,83 | m3 | 47.830 |  |  |
| 5 | KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego (1294,89-20)x4,72=6017,48m2 | - m2 | 6017.480 |  |  |
| 6 | KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm obmiar jak poz.5 | - m2 | 6017.480 |  |  |
| 7 | KOD CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni Skropienie emulsją asfaltową podbudowy (1294,89-20)x4,62=5889,99m2 | - m2 | 5889.990 |  |  |
| 8 | KOD CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II, grubość warstwy wiążącej 0/12,8mm dla KR1 po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t obmiar jak poz. 7 | - m2 | 5889.990 |  |  |
| 9 | KOD CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej (1294,89-20)x4,5=5737m2 | - m2 | 5737.000 |  |  |
| 10 | KOD CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej 0/8 mm po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5 t obmiar jak poz. 9 | - m2 | 5737.000 |  |  |
| 11 | KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe Umocnienie poboczy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (1294,89-20)x(0,75+0,75)= 1912,34 | - m2 | 1912.340 |  |  |
| 12 | KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 4,5x0,5=2,25m2 | - m2 | 2.250 |  |  |
| 13 | KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt | 19.000 |  |  |
| 14 | - KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe - Pionowe znaki drogowe – znaki II generacji o pow. do 0.3m2 | - szt | - 8.000 |  |  |
| - 15 | - KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe - Pionowe znaki drogowe I generacji o pow. ponad 0.3m2 | - szt | - 4.000 |  |  |
| 16 | - KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe - Pionowe znaki drogowe II generacji pow. ponad 0.3m2 | - szt | - 1.000 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu |  |  |  |  |  |
| Wartość narzutów kosztorysu |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |

(Słownie: .................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................)

………………,dnia………………………….                                                  ………………………………………..

Pieczęć firmowa i imienna, podpis

upełnomocnionego przedstawiciela oferenta