Przytyk, dnia 06 września  2011r.

GMINA  PRZYTYK

26-650 Przytyk ul. Zachęta 57.

znak postępowania: ZP. d. 272.3.2011

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy postępowania pn. ,,Dostawa  nowego ciągnika z przyczepą i osprzętem w postaci kosiarki wysięgnikowej bijakowej”.

Zamawiający, tj. Gmina Przytyk, 26-650 Przytyk ul. Zachęta 57,  otrzymał w dniu
 05 września  2011r. zapytanie  dotyczące SIWZ;

Zapytanie ciągnik rolniczy:

- Jaki udźwig tylny będzie wymagał Zamawiający,

- Jakie obroty tylnego WOM-u powinny być w ciągniku, celem dostosowania do maszyn komunalnych,

- Jaki rodzaj skrzyni biegów wymagał będzie Zamawiający,

- Jaki rozmiar ogumienia wymagał będzie Zamawiający

- Ile par wyjść hydrauliki zewnętrznej wymagał będzie Zamawiający,

Odpowiedź ciągnik rolniczy:

1.  Zamawiający będzie wymagał min. 7500 kg,

2.  WOM540/540 Eco/1000 obr/min,

3.  Zamawiający będzie wymagał skrzynię biegów 16x16 Semi Powershift z czterobiegowym ukł.

Powershift,

4.  Zamawiający będzie wymagał rozmiar ogumienia  przód: 480/65R28, tył: 600/65R38,

5.  Zamawiający będzie wymagał 3 pary wyjść hydraulicznych.

Zapytanie przyczepa:

1. Jaki rozmiar ogumienia będzie wymagał Zamawiający,

2. Czy wymagane jest dodatkowe koło zapasowe z zaczepem.

Odpowiedź przyczepa:

- Zamawiający będzie wymagał rozmiar ogumienia 445/65x22,5,

- Nie jest wymagane dodatkowe koło zapasowe.

Zapytanie kosiarka:

- Jaki zasięg ramienia będzie wymagał Zamawiający,

- Jaki sposób zabezpieczenia ramienia kosiarki wymagał będzie Zamawiający,

- Jaka minimalną moc na hydromotorze wymagał będzie Zamawiający,

- Jaka moc na głowicy koszącej wymagał będzie Zamawiający,

- Jaki rodzaj noży i do jakiej średnicy wymagał będzie Zamawiający,

- Czy Zamawiający przewiduje wykorzystanie innych głowic roboczych niż głowica do koszenia traw i krzaków.

Odpowiedź kosiarka:

1.     Zamawiający będzie wymagał zasięg ramienia min. 6,5m,

2.     Zamawiający będzie  wymagał sposób zabezpieczenia ramienia kosiarki-bezpiecznik

hydrauliczny,

- Zamawiający będzie wymagał; głowica kosząca szer.  min. 1,1 m, głowica odmulająca,

przycinarka do gałęzi szer. min 1,5m,

4.    Zamawiający będzie wymagał moc na głowicy koszącej; głowica kosząca szer. min. 1,1 m,

głowica odmulająca, przycinarka do gałęzi szer. min. 1,5m,

5.   Zamawiający będzie wymagał rodzaj noży; system bijakowy do średnicy 8cm,

6.   Zamawiający nie przewiduje innych głowic niż głowica odmulająca, głowica kosząca szer. min.

1,1m. przycinarka do gałęzi szer. min. 1,5 m.

Wójt Gminy Przytyk

Dariusz Wołczyński