OPIS TECHNICZNY.

do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej klasy L1/2 relacji GLINICE - MAKSYMILIANÓW (dz. ew. gruntu nr 197 i 26) gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie - odcinek dł. L= 2 392,10m.

- 1.    Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem - Urzędem Gminy w Przytyku

- aktualna na kwiecień 2007 roku mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali   1 : 1 000

- Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14.

- - Wytyczne Projektowania Dróg - część 3 - W-wa  GDDP 1995

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych - Transprojekt W-wa 1992

- Katalog typowych konstrukcji  nawierzchni podatnych i półsztywnych - W-wa  IBDM 1995

- opinia nr 477-1/2007 uzgodnienia w ZUDP w Starostwie Powiatowym w Radomiu

- uzgodnienie włączenia drogi gminnej relacji Glinice – Maksymilianów do drogi powiatowej nr 1115W Przytyk – Kożuchów w msc. Maksymilianów gm. Przytyk z ZDP w Radomiu, znak PZD.IV.5540.2 - 136/07

- inwentaryzacja, pomiary uzupełniające i niwelacja pasa drogowego w terenie

2. Lokalizacja.

Projektowana droga przebiega od skrzyżowania z drogą gminną o nawierzchni bitumicznej w m. Glinice Kolonia (opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej: P.W. „Dakar” Radom - 2006 rok, realizacja 2007 rok) w kierunku wschodnim przez tereny niezabudowane, łąki i pola uprawne, i tereny zabudowane (w odcinku początkowym i końcowym) po istniejącym śladzie drogi o nawierzchni gruntowej wzmocnionej kruszywem naturalnym - pospółką oraz żużlem paleniskowym (szlaka) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1115W relacji: Przytyk – Kożuchów, w msc. Maksymilianów. Punkt początkowy projektowanej drogi stanowi skrzyżowanie z droga gminną o nawierzchni bitumicznej w msc. Glinice Kolonia, punkt końcowy drogi stanowi skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1115W o nawierzchni bitumicznej relacji: Przytyk – Kożuchów w msc. Maksymilianów.

Przebieg trasy drogi pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : 10 000.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje część drogową. W projekcie ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów indywidualnych na posesje i pola uprawne, urządzenia odwadniające drogę - przepusty pod projektowana drogą i w rejonie skrzyżowania z drogą gminną i powiatową, przepusty w ciągu rowu przydrożnego, oraz niezbędne roboty ziemne do profilowania korpusu drogowego i odwodnienia.

4.    Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo wodne określono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie oraz oceny wizualnej terenu przyległego do drogi. Na tej podstawie stwierdzono w podłożu grunty piaszczyste, piaszczysto-gliniaste i gliniaste charakterystyczne dla obszarów rolnych, o słabej przepuszczalności wody. Poziom wody gruntowej stwierdzono - na podstawie poziomu wody w rowach istniejących - na głębokości poniżej 1.0m od poziomu terenu. Droga przebiega przez tereny o zabudowie mieszkalno – gospodarczej (w odcinku początkowym i końcowym) i tereny upraw rolniczych. Grunty zalegające w podłożu zaliczono do grupy nośności G2-3.

5. Stan istniejący.

Teren przyległy do projektowanej drogi stanowią o tereny zabudowie mieszkalno – gospodarczej (w odcinku początkowym i końcowym) i tereny niezabudowane - pola uprawne. Nawierzchnię drogi stanowi nawierzchnia gruntowa z gruntu rodzimego wzmocniona kruszywem naturalnym oraz żużlem paleniskowym (szlaka). Nawierzchnia gruntowa wzmocniona drogi gminnej na tym odcinku stanowi podbudowę pomocniczą i nadaje się do bezpośredniego posadowienia konstrukcji nawierzchni drogi gminnej, po zastosowaniu warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, na której wykonane zostanie nawierzchnia bitumiczna.

Wzdłuż całego odcinka drogi występują odcinkami po obydwu stronach drogi rowy przydrożne, które należy pogłębić i wyprofilować. W ciągu rowu występują sporadycznie urządzone zjazdy indywidualne.

W pasie drogi w odcinkach początkowym i końcowym prowadzone są następujące rodzaje uzbrojenia podziemnego (głównie w odcinku początkowym i końcowym):

- kablowa sieć telefoniczna,

- sieć wodociągowa

- napowietrzna sieć energetyczna,

Po istniejącej nawierzchni drogi odbywa się ruch osobowych pojazdów indywidualnych, ruch pojazdów rolniczych i pojazdów obsługujących urządzenia istniejącej infrastruktury technicznej.

6. Stan projektowany.

- 6.1. Plan sytuacyjny.

Projektuje  się drogę jednopasową, dwukierunkową klasy L1/2 dla prędkości projektowej 40km/h o parametrach:

Dla odcinka: km 0+0,00 – 2+311,30:

- jezdnia 4,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, z daszkowym spadkiem poprzecznym, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m i obustronnymi trapezowymi rowami przydrożnymi.

Dla odcinka: km 2+311,30 – 2+392,10:

- jezdnia 4,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, z daszkowym spadkiem poprzecznym, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m. i obustronnymi trapezowymi rowami przydrożnymi.

Przy trasowaniu drogi uwzględniono pas terenu przeznaczony pod drogę z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej nawierzchni drogi na całym odcinku. Oś drogi stanowi linia łamana z wyokrągleniami załamań powyżej 1,5g łukami poziomymi o promieniach od R=75m do R=1000m. Na łukach poziomych o promieniach wartości poniżej R=250m zastosowano poszerzenie pasów ruchu, zmianę spadków poprzecznych i poszerzenie na długościach prostych przejściowych /wartości podane na planie sytuacyjnym/. Punkty charakterystyczne osi trasy określono współrzędnymi geodezyjnymi od W1 do W10 zorientowanych w układzie poligonizacji państwowej, co przedstawiono i opisano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1A, 1B, 1C. Wartości charakterystyczne dla tyczenia osi drogi opisano na planie sytuacyjnym i przedstawiono w obliczeniach charakterystyki trasy.

Całkowita długość przebudowywanej drogi wynosi L = 2392,10m..

- 6.2. Droga w przekroju podłużnym.

Projektowana droga przebiega w terenie płaskim. Niweletę drogi dowiązano do wysokości istniejącej nawierzchni drogi, do wysokości istniejących zjazdów, do istniejącej wysokości nawierzchni asfaltowej drogi gminnej na początku opracowania oraz do istniejącej wysokości nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1115W na końcu opracowania. Niweletę zaprojektowano średnio 21cm /grubość zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych/ ponad istniejącą nawierzchnię drogi po wyprofilowaniu (głębokość profilowania do 5cm).

Spadki podłużne niwelety mieszczą się w dolnych granicach spadków dopuszczalnych i wynoszą od 0,033% do 1,225%.

Profil podłużny drogi przedstawia rys. nr 2A i 2B.

6.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne dotyczą:

- wykonania wykopów związanych z wykopaniem nowego rowu przydrożnego obustronnego

- wykonania wykopów związanych z pogłębieniem i profilowaniem odcinków istniejących rowów przydrożnych

- wykonania wykopów związanych z wykonaniem przepustów Ø600mm (szt. 5) ze ściankami czołowymi pod projektowana drogą.

- wykonaniem przepustów Ø400mm pod zjazdami indywidualnymi w ciągu rowu

z wbudowaniem urobku w pobocza i wywiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 2km w miejsce wskazane przez Inwestora. Skarpy i dno rowu należy ręcznie splantować i wyprofilować - obrobić na czysto.

- 6.4. Przekrój normalny.

W przekroju normalnym zaprojektowano charakterystyczne wielkości wymiarowania i spadków poprzecznych dla drogi klasy L1/2. Zaprojektowano drogę o parametrach:

Dla odcinka: km 0+0,00 – 2+392,10:

zaprojektowano drogę klasy L1/2 o parametrach: - jezdnia 4,50m z daszkowym spadkiem poprzecznym 2% w kierunku rowów, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m o spadku 8% w kierunku rowu i obustronnymi trapezowymi rowami przydrożnymi głębokości 70cm i szerokości dna 40cm i nachyleniu skarp 1:1,5 (max. 1:1).

- 6.5.   Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Projekt konstrukcji nawierzchni opracowano na podstawie „ Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych” IBDM 1995r, oraz Dz. U. nr 43 z 1999 roku.

Obciążenie ruchem przyjęto jak dla kategorii ruchu KR1.

Grunty występujące w podłożu po uwzględnieniu warunków gruntowo - wodnych zakwalifikowano do grupy nośności G2-3.

Dla wyznaczonej kategorii ruchu, założonych warunków materiałowych i technologicznych oraz warunków gruntowo - wodnych przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

Dla odcinka: km 0+0,00 – 2+392,10:

konstrukcja jezdni na istniejącej podbudowie z żuzla paleniskowego, kruszywa niesortowanego i naturalnego gr. 6-12cm :

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8mm - KR1:                                               -   3,0cm

- - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8mm - KR1:                                            -   4,0cm

- - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie                                                                                   -  18,0cm

Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni :      =  25,0cm

- istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego i szlaki                                            -   6-12,0cm

- podłoże z gruntu G2-3

- H=6x0,80+18x0,91+(3+4)x2=35,18>Hz=34,20cm

Dla całego odcinka zaprojektowano nawierzchnię poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego niesortowanego gr. 10cm, szerokości 0,75m i spadku 8% i 2%. Zjazdy indywidualne i na drogi gruntowe należy wykonać o szerokości jezdni 3,0m na odległość 3,5m od krawędzi jezdni.

6.6. Odwodnienie drogi.

Dla całego odcinka zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe do obustronnych przydrożnych rowów drogowych trapezowych o głębokości 70cm o szerokości dna 40cm i nachyleniu skarp 1:1,5 (max. 1:1).

Zaprojektowano przepusty 600mm pod projektowaną drogą:

-w km 0+013,50 projektuje się przepust rurowy 600mm ze ściankami czołowymi długości 7.0m

-w km 1+060,00 projektuje się przepust rurowy 600mm ze ściankami czołowymi długości 7.0m

-w km 1+860,00 projektuje się przepust rurowy 600mm ze ściankami czołowymi długości 7.0m

-w km 2+079,00 projektuje się przepust rurowy 600mm ze ściankami czołowymi długości 7.0m

-w km 2+387,50 projektuje się przepust rurowy 600mm ze ściankami czołowymi długości 11,0m

Przepusty 600mm ze ściankami czołowymi należy wykonać wg Katalogu Warszawskiego Biura Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego karta nr 31, 32 i karta nr 22 i 28. - rys. nr 5a,b,c. W ciągu rowu przydrożnego należy wykonać przepusty pod zjazdami indywidualnymi gospodarczymi i na pola uprawne i drogami gruntowymi. Zastosowano przepusty z rur betonowych d = 40cm, o długości L=5.00m, o szerokości jezdni na zjeździe min. 3.0m z zakończeniem kołnierzowym - prefabrykowana ścianka oporowa dla rury przepustów d=400mm wg rys. nr 4a i 4b. Przepusty należy zasypać piaskiem (nie gruntem rodzimym).

Lokalizację przepustów pokazano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1A,1B,1C, wysokości wlotu i wylotu podano na profilu podłużnym - rys. nr 2A i 2B.

- 6.7.  Uwagi dla wykonawcy.

Realizacje inwestycji należy prowadzić zgodnie z opinią ZUD nr 477-1/2007 z dnia 24.07.2007 wydaną w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

Wszelkie roboty w zbliżeniu z urządzeniami infrastruktury technicznej należy prowadzić pod nadzorem pracownika właściciela sieci zgodnie z punktem 5 opinii ZUD nr 477-1/2007.

UWAGA : szczególną uwagę należy zwrócić podczas prowadzenia robót na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 z późniejszymi zmianami) – punkt 4 opinii nr 477-1/2007.

- 6.8. Organizacja ruchu.

- Projekt stałej organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie.

7. Wskazania technologiczne.

Wielkość i rodzaj planowanych robót określono w ślepym kosztorysie ofertowym.

Wskazania technologiczne dla poszczególnych robót przedstawiono w „Uproszczonej specyfikacji technicznej” będącej załącznikiem niniejszego opracowania.

Opracował :