OPIS TECHNICZNY.

do projektu przebudowy  drogi gminnej klasy L1/2 relacji: PRZYTYK - JABŁONNA  (dz. nr ew. gruntu 457 i 36) gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie - odcinek dł. 1970,26m.

- 1.    Podstawa opracowania.

- umowa nr 3/07 z dnia 23.02.2007 roku z Inwestorem - Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku

- aktualna na maj 2007 roku mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali   1 : 1 000

- Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14.

- - Wytyczne Projektowania Dróg - część 3 - W-wa  GDDP 1995

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych - Transprojekt W-wa 1992

- Katalog typowych konstrukcji  nawierzchni podatnych i półsztywnych - W-wa  IBDM 1995

- opinia nr 416-1/2007 uzgodnienia w ZUDP w Starostwie Powiatowym w Radomiu

- Opinia Techniczna UMWM w W-wie Departament Nieruchomości i Infrastruktury znak NI.D.I.5417/740- 342/07 z dnia 15.06.2007r.

- uzgodnienie konstrukcji na włączeniu drogi gminnej z MZDW W-wa, Rejon Drogowy w Radomiu z dnia 02.08.2007roku.

- inwentaryzacja, pomiary uzupełniające i niwelacja pasa drogowego w terenie

2. Lokalizacja.

Projektowana droga przebiega od końca odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 740 Radom – Przytyk –Potworów przez tereny niezabudowane, zalesione i tereny upraw rolniczych, po istniejącym śladzie drogi o nawierzchni gruntowej wzmocnionej kruszywem naturalnym i żużlem paleniskowym.

Przebieg trasy drogi pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : 10 000.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje część drogową. W projekcie ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów indywidualnych na posesje i pola uprawne, urządzenia odwadniające drogę - przepusty pod projektowana drogą i w rejonie skrzyżowania z drogami gminnymi, przepusty w ciągu rowu przydrożnego, niezbędne roboty ziemne do profilowania korpusu drogowego i odwodnienia oraz organizację ruchu dla przebudowanego odcinka drogi.

4.    Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo wodne określono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie oraz oceny wizualnej terenu przyległego do drogi. Na tej podstawie stwierdzono w podłożu grunty piaszczyste, charakterystyczne dla obszarów leśnych i rolnych o dobrej przepuszczalności wody. Poziom wody gruntowej stwierdzono - na podstawie poziomu wody w rowach istniejących - na głębokości poniżej 1.5m od poziomu terenu. Droga przebiega przez tereny niezabudowane, zalesione i tereny upraw rolniczych, po istniejącym śladzie drogi o nawierzchni gruntowej wzmocnionej kruszywem naturalnym i żużlem paleniskowym.. Grunty zalegające w podłożu zaliczono do grupy nośności G1-2.

5. Stan istniejący.

Zabudowę obrzeżną projektowanej drogi stanowią tereny niezabudowane, zalesione i tereny upraw rolniczych. Nawierzchnię drogi stanowi nawierzchnia gruntowa z gruntu rodzimego wzmocniona kruszywem naturalnym i żużlem paleniskowym. Na odcinku 242m droga posiada nawierzchnię brukowcowi szerokości około 3,50m, która zostaje wykorzystana w opracowaniu. Nawierzchnia gruntowa wzmocniona drogi gminnej na pozostałym odcinku stanowi podbudowę pomocniczą i nadaje się do bezpośredniego posadowienia konstrukcji nawierzchni drogi gminnej, po zastosowaniu warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, na której wykonane zostanie nawierzchnia bitumiczna.

Wzdłuż odcinka drogi występują przepusty oraz fragmenty rowów przydrożnych, które należy pogłębić i wyprofilować.

W pasie drogi prowadzone są następujące rodzaje uzbrojenia podziemnego - tylko w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 740:

- kablowa sieć telefoniczna,

- napowietrzna sieć energetyczna

- napowietrzna sieć telefoniczna

- sieć wodociągowa

Po istniejącej nawierzchni drogi odbywa się ruch osobowych pojazdów indywidualnych, ruch pojazdów rolniczych i pojazdów obsługujących urządzenia istniejącej infrastruktury technicznej.

6. Stan projektowany.

- 6.1. Plan sytuacyjny.

Dla całego odcinka: km 0+0,00 – 1+970,26:

Projektuje się drogę jednopasową, dwukierunkową klasy L1/2 dla prędkości projektowej 40km/h o parametrach:

- jezdnia 5,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, z daszkowym spadkiem poprzecznym, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m i obustronnymi rowami przydrożnymi.

Przy trasowaniu drogi uwzględniono pas terenu przeznaczony pod drogę z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej wzmocnionej nawierzchni drogi i odcinka nawierzchni z brukowca.

Całkowita długość przebudowywanej drogi wynosi 1970,26m.

Przy trasowaniu drogi uwzględniono pas terenu przeznaczony pod drogę z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej nawierzchni drogi na całym odcinku.

Oś drogi stanowi linia łamana z wyokrągleniami załamań powyżej 1,5g łukami poziomymi o promieniach od R=200m do R=700m. Punkty charakterystyczne osi trasy określono współrzędnymi geodezyjnymi od W1 do W11 zorientowanymi w układzie poligonizacji państwowej, co przedstawiono i opisano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1A i 1B. Wartości charakterystyczne dla tyczenia osi drogi opisano na planie sytuacyjnym i przedstawiono w obliczeniach charakterystyki trasy.

Skrzyżowanie projektowanej drogi gminnej z drogą wojewódzka nr 740 w końcu opracowania stanowi skrzyżowanie zwykłe trójwlotowe o przecięci osi dróg na wlocie pod kątem prostym. Promienie wyokrąglenia krawędzi jezdni na skrzyżowaniu wynoszą R=6,00m.

Całkowita długość przebudowywanej drogi wynosi 1 970,26m.

- 6.2. Droga w przekroju podłużnym.

Projektowana droga przebiega w terenie płaskim. Niweletę drogi dowiązano do wysokości istniejącej nawierzchni drogi: wzmocnionej gruntowej i brukowcowej, do wysokości istniejących zjazdów oraz do istniejącej wysokości nawierzchni asfaltowej drogi wojewódzkiej nr 740 na końcu opracowania. Niweletę zaprojektowano średnio 25cm /grubość zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych na odcinku wzmocnionej nawierzchni gruntowej/ ponad istniejącą nawierzchnię drogi po wyprofilowaniu (głębokość profilowania do 5cm) i 7cm /grubość zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych na odcinku nawierzchni brukowcowej/.

Spadki podłużne niwelety mieszczą się w dolnych granicach spadków dopuszczalnych i wynoszą od 0,055% (krótkie odcinki w rejonie przepustów) do 1,829%. Załamania niwelety drogi wyokrąglono łukami pionowymi o promieniach  R=3000 i R=7000m.

Profil podłużny drogi przedstawia rys. nr 2A i 2B.

6.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne dotyczą:

- wykonania wykopów związanych z wykonaniem nowego rowu przydrożnego obustronnego

-wykonania wykopów związanych z pogłębieniem i wyprofilowaniem istniejącego rowu przydrożnego obustronnego

- wykonaniem koryta pod obustronne poszerzenie nawierzchni brukowcowej

- wykonania wykopów związanych z wykonaniem przepustów Ø600mm (szt. 3) i Ø800mm (szt. 1) ze ściankami czołowymi pod projektowana drogą

- wykonaniem wykopów pod przepusty Ø400mm pod zjazdami indywidualnymi w ciągu rowu

z wbudowaniem urobku w pobocza gruntowe i wywiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 3km w miejsce wskazane przez Inwestora. Skarpy i dno rowu należy ręcznie splantować i wyprofilować - obrobić na czysto.

- 6.4. Przekrój normalny.

W przekroju normalnym zaprojektowano charakterystyczne wielkości wymiarowania i spadków poprzecznych dla drogi klasy L1/2. Zaprojektowano drogę o parametrach:

Dla odcinka: km 0+0,00 – 1+970,26:

zaprojektowano drogę klasy L1/2 o parametrach: - jezdnia 5,00m z daszkowym spadkiem poprzecznym 2% w kierunku rowów, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m o spadku 8% w kierunku rowu i obustronnymi trapezowymi rowami przydrożnymi głębokości 70cm i szerokości dna 40cm i nachyleniu skarp 1:1,5 (max. 1:1).

Przekrój normalny i konstrukcyjny drogi przedstawia rys. nr 3.

- 6.5.   Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Projekt konstrukcji nawierzchni opracowano na podstawie „ Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych” IBDM 1995r, oraz Dz. U. nr 43 z 1999 roku.

Obciążenie ruchem przyjęto jak dla kategorii ruchu KR1.

Grunty występujące w podłożu po uwzględnieniu warunków gruntowo - wodnych zakwalifikowano do grupy nośności G1-2.

Dla wyznaczonej kategorii ruchu, założonych warunków materiałowych i technologicznych oraz warunków gruntowo - wodnych przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

1. Dla odcinka: km 0+0,00 – 0+97,00 i km 0+339,00 – 1+954,00:

konstrukcja jezdni na istniejącej podbudowie z żuzla paleniskowego i  kruszywa naturalnego gr. 6-12cm :

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8mm - KR1:                                               -   3,0cm

- - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8mm - KR1:                                            -   4,0cm

- - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie                                                                                  -   18,0cm

Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni :      =  25,0cm

- istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego i szlaki                                            -   6-12,0cm

- podłoże z gruntu G1-2

- H=9x0,75+18x0,91+(3+4)x2=37,13>Hz=34,20cm

2. Dla odcinka: km 0+97,00 – 0+339,00: - istniejąca nawierzchnia brukowcowa:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8mm. - KR1:                                              -   3,0cm

- w-wa wyrównawcza z betonu asf.  0/12,8mm w ilości 100kg/m2 - KR1 – śr. grubość    -   4,0cm

Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni :     =    7,0cm

- istniejąca nawierzchnia brukowcowa jezdni                                                               -   18,0cm

- podłoże z gruntu G1-2.

3. Poszerzenie obustronne dla odcinka: km 0+97,00 – 0+339,00: - istniejąca nawierzchnia brukowcowa:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8mm. - KR1:                                              -   3,0cm

- w-wa wyrównawcza z betonu asf.  0/12,8mm w ilości 100kg/m2 - KR1 – śr. grubość    -   4,0cm

- - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mmmm

stabilizowanego mechanicznie                                                                                  -   20,0cm

- w-wa odsączająca z piasku średnioziarnistego                                                          -   15,0cm

Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni :     =  47,0cm

- podłoże z gruntu G1-2.

4. Odcinek: 1+954,00 – 1+970,26: - konstrukcja jezdni na istniejącej podbudowie z żuzla paleniskowego i  kruszywa naturalnego gr. 6-12cm ( włączenie do drogi wojewódzkiej nr 740 ),:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm. – KR3:                                         -   5,0cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm. – KR3:                                             -   6,0cm

- podbudowa z betonu asfaltowego 0/20mm -KR3:                                                        -   7,0cm

- - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie                                                                                  -   18,0cm

Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni :     =  36,0cm

- - istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego i szlaki                                             -   6-12,0cm

- - podłoże z gruntu G1-2

Dla całego odcinka zaprojektowano nawierzchnię poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego niesortowanego, o szerokości 0,75m i spadku 8%. Zjazdy wykonać o szerokości jezdni 3,0m na odległość 3,5m od krawędzi jezdni.

6.6. Odwodnienie drogi.

Dla całego odcinka zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe do obustronnych przydrożnych rowów drogowych trapezowych o głębokości 70cm o szerokości dna 40cm i nachyleniu skarp 1:1,5 (max. 1:1).

Zastosowano przepust 800mm pod projektowana drogą (szt. 1):

-w km 1+050,00 projektuje się przepust rurowy 800mm ze ściankami czołowymi długości 7.0m

Zastosowano przepusty 600mm pod projektowana drogą ( szt. 3):

-w km 1+391,00 projektuje się przepust rurowy 600mm ze ściankami czołowymi długości 7.0m

-w km 1+945,75 projektuje się przepust rurowy 600mm ze ściankami czołowymi długości 7.0m

-w km 1+964,40 projektuje się przepust rurowy 600mm ze ściankami czołowymi długości 12.0m

Przepusty 600mm, 800mm ze ściankami czołowymi należy wykonać wg Katalogu Warszawskiego Biura Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego karta nr 31, 32 i karta nr 22 i 28. - rys. nr 5a,b,c,d.

W ciągu rowu przydrożnego należy wykonać przepusty pod zjazdami indywidualnymi gospodarczymi i na pola uprawne i drogami gruntowymi. Zastosowano przepusty  d = 400mm l=5.00 i l=6,00m o szerokość jezdni na zjeździe min. 3.0m z zakończeniem kołnierzowym - prefabrykowana ścianka oporowa dla rury przepustów d=400mm wg rys. nr 4a i 4b.

Lokalizację przepustów pokazano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1A i 1B, wysokości wlotu i wylotu podano na profilu podłużnym - rys. nr 2A i 2B.

- 6.7.  Uwagi dla wykonawcy.

Realizacje inwestycji należy prowadzić zgodnie z opinią ZUD nr 416-1/2007 z dnia 03.09.2007 wydaną w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

Wszelkie roboty w zbliżeniu z urządzeniami infrastruktury technicznej należy prowadzić pod nadzorem pracownika właściciela sieci zgodnie z punktem 5 opinii ZUD nr 416-1/2007.

UWAGA : szczególną uwagę należy zwrócić podczas prowadzenia robót na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 z późniejszymi zmianami) – punkt 4 opinii nr 416-1/2007.

- 6.8. Organizacja ruchu.

- Projekt stałej organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie.

7. Wskazania technologiczne.

Wielkość i rodzaj planowanych robót określono w ślepym kosztorysie ofertowym.

Wskazania technologiczne dla poszczególnych robót przedstawiono w „Uproszczonej specyfikacji technicznej” będącej załącznikiem niniejszego opracowania.

Opracował :