OPIS TECHNICZNY.

do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 3450004 klasy L1/2 relacji: Potkanna - Posada (dz. nr ew. gruntu 185, 206, 207 i 212) gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie - odcinek długości L=1 728,47m.

- 1.    Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem - Urzędem Gminy w Przytyku

- aktualna na marzec 2007 roku mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali   1 : 1 000

- Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14.

- - Wytyczne Projektowania Dróg - część 3 - W-wa  GDDP 1995

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych - Transprojekt W-wa 1992

- Katalog typowych konstrukcji  nawierzchni podatnych i półsztywnych - W-wa  IBDM 1995

- opinia nr 478-1/2007 uzgodnienia w ZUDP w Starostwie Powiatowym w Radomiu

- uzgodnienie włączenia drogi gminnej relacji Potkanna - Posada do drogi powiatowej nr        3335W Wir – Ostrołęka - Potkanna w msc. Stara Wieś gm. Przytyk z ZDP w Radomiu, znak    PZD.IV.5540.2 - 153/07

- inwentaryzacja, pomiary uzupełniające i niwelacja pasa drogowego w terenie

2. Lokalizacja.

Projektowana droga przebiega od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3335W relacji: Wir – Ostrołęka – Potkanna w kierunku południowym przez tereny niezabudowane, pola uprawne i łąki po istniejącym śladzie drogi o nawierzchni gruntowej wzmocnionej kruszywem naturalnym i łamanym niesortowanym oraz żużlem paleniskowym (szlaka). Punkt początkowy projektowanej drogi stanowi skrzyżowanie z droga powiatową nr 3335W relacji: Wir – Ostrołęka – Potkanna o nawierzchni bitumicznej, punkt końcowy drogi stanowi skrzyżowanie z drogą gminną o nawierzchni gruntowej.

Przebieg trasy drogi pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : 10 000.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje część drogową. W projekcie ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów indywidualnych na posesje i pola uprawne, urządzenia odwadniające drogę - przepusty pod projektowana drogą i w rejonie skrzyżowania z drogami gminnymi, przepusty w ciągu rowu przydrożnego, oraz niezbędne roboty ziemne do profilowania korpusu drogowego i odwodnienia.

4.    Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo wodne określono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie oraz oceny wizualnej terenu przyległego do drogi. Na tej podstawie stwierdzono w podłożu grunty piaszczyste i piaszczysto-gliniaste charakterystyczne dla obszarów rolnych o dość dobrej przepuszczalności wody. Poziom  wody  gruntowej  stwierdzono - na podstawie poziomu wody w rowach melioracyjnych przecinajacych drogę - na głębokości poniżej 1.4m od poziomu terenu. Droga przebiega przez tereny niezabudowane, pola uprawne i łąki. Grunty zalegające w podłożu zaliczono do grupy nośności G1-2.

5. Stan istniejący.

Zabudowę obrzeżną projektowanej drogi stanowią tereny niezabudowane, pola uprawne i łąki i w odcinku początkowym i końcowym z pojedynczą zabudową mieszkalno – gospodarczą. Nawierzchnię drogi stanowi nawierzchnia gruntowa z gruntu rodzimego wzmocniona kruszywem naturalnym i kruszywem łamanym niesortowalnym oraz żużlem paleniskowym (szlaka). Nawierzchnia gruntowa wzmocniona drogi gminnej na tym odcinku stanowi podbudowę pomocniczą i nadaje się do bezpośredniego posadowienia konstrukcji nawierzchni drogi gminnej, po zastosowaniu warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, na której wykonane zostanie nawierzchnia bitumiczna.

Wzdłuż drogi występują w przeważającej części po obydwu stronach drogi rowy przydrożne, które należy pogłębić i wyprofilować. W ciągu rowu występują sporadycznie urządzone zjazdy indywidualne.

W pasie drogi w odcinku końcowym prowadzone są następujące rodzaje uzbrojenia podziemnego :

- kablowa sieć telefoniczna / z przyłączami/,

- napowietrzna sieć telefoniczna,

- napowietrzna sieć energetyczna

Po istniejącej nawierzchni drogi odbywa się ruch osobowych pojazdów indywidualnych, ruch pojazdów rolniczych i pojazdów obsługujących urządzenia istniejącej infrastruktury technicznej.

6. Stan projektowany.

- 6.1. Plan sytuacyjny.

Projektuje się drogę jednopasową, dwukierunkową klasy L1/2 dla prędkości projektowej 40km/h o parametrach:

Dla całego odcinka: km 0+0,00 – 1+728,47:

- jezdnia 5,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, z daszkowym spadkiem poprzecznym, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m. i obustronnymi trapezowymi rowami przydrożnymi.

Przy trasowaniu drogi uwzględniono pas terenu przeznaczony pod drogę z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej wzmocnionej nawierzchni drogi na całym odcinku.

Oś drogi stanowi linia łamana z wyokrągleniami załamań powyżej 1,5g łukami poziomymi o promieniach od R=100m do R=250m. Na łuku poziomym o promieniu R=100m zastosowano poszerzenie pasów ruchu, zmianę spadków poprzecznych i poszerzenie na długościach prostych przejściowych /wartości podane na planie sytuacyjnym/. Punkty charakterystyczne osi trasy określono współrzędnymi geodezyjnymi od W1 do W7 zorientowanych w układzie poligonizacji państwowej, co przedstawiono i opisano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1A i 1B. Wartości charakterystyczne dla tyczenia osi drogi opisano na planie sytuacyjnym i przedstawiono w obliczeniach charakterystyki trasy.

Skrzyżowanie projektowanej drogi gminnej z drogą powiatową nr 3335W relacji: Wir – Ostrołęka – Potkanna stanowi skrzyżowanie zwykłe trójwlotowe o przecięciu osi pod kątem 95,25g. Promień wyokrąglenia krawędzi jezdni na skrzyżowaniu wynosi R=6,00 i 8.00m.

Całkowita długość przebudowywanej drogi wynosi L=1 728,47m.

- 6.2. Droga w przekroju podłużnym.

Projektowana droga przebiega w terenie płaskim. Niweletę drogi dowiązano do wysokości istniejącej nawierzchni drogi, do wysokości istniejących zjazdów oraz do istniejącej wysokości nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej na początku opracowania. Niweletę zaprojektowano średnio 17cm (grubość zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych) ponad istniejącą nawierzchnię drogi po wyprofilowaniu (głębokość profilowania do 5cm).

Spadki podłużne niwelety mieszczą się w dolnych granicach spadków dopuszczalnych i wynoszą od 0,171% do 1,012%. Załamania niwelety drogi wyokrąglono łukami pionowymi o promieniach  R=1000 i R=10000m.

Profil podłużny drogi przedstawia rys. nr 2A i 2B.

6.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne dotyczą:

- wykonania wykopów związanych z pogłębieniem i wyprofilowaniem istniejącego rowu przydrożnego obustronnego

- wykonania wykopów związanych z wykonaniem przepustów Ø600mm (szt. 1), ze ściankami czołowymi pod projektowana drogą

- wykonaniem przepustów Ø400mm pod zjazdami indywidualnymi w ciągu rowu i zjazdami na drogi gruntowe

z wbudowaniem urobku w pobocza i wywiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 1km w miejsce wskazane przez Inwestora. Skarpy i dno rowu należy ręcznie splantować i wyprofilować - obrobić na czysto.

- 6.4. Przekrój normalny.

W przekroju normalnym zaprojektowano charakterystyczne wielkości wymiarowania i spadków poprzecznych dla drogi klasy L1/2. Zaprojektowano drogę o parametrach:

Dla całego odcinka: km 0+0,00 – 1+728,47:

zaprojektowano drogę klasy L1/2 o parametrach: - jezdnia 5,00m z daszkowym spadkiem poprzecznym 2% w kierunku rowów, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m o spadku 8% w kierunku rowu i obustronnymi trapezowymi rowami przydrożnymi głębokości 70cm i szerokości dna 40cm i nachyleniu skarp 1:1,5 (max. 1:1).

Przekrój normalny i konstrukcyjny drogi przedstawia rys. nr 3.

- 6.5.   Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Projekt konstrukcji nawierzchni opracowano na podstawie „ Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych” IBDM 1995r, oraz Dz. U. nr 43 z 1999 roku.

Obciążenie ruchem przyjęto jak dla kategorii ruchu KR1.

Grunty występujące w podłożu po uwzględnieniu warunków gruntowo - wodnych zakwalifikowano do grupy nośności G1-2.

Dla wyznaczonej kategorii ruchu, założonych warunków materiałowych i technologicznych oraz warunków gruntowo - wodnych przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

Dla całego odcinka: km 0+0,00 – 1+728,47:

konstrukcja jezdni na istniejącej podbudowie z żuzla paleniskowego, kruszywa niesortowanego i naturalnego gr. 10-14cm :

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8mm - KR1:                                               -   3,0cm

- - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8mm - KR1:                                            -   4,0cm

- - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie                                                                                  -   15,0cm

Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni :      =  22,0cm

- istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego, naturalnego i szlaki                         -   10-14,0cm

- podłoże z gruntu G1-2

- H=10x0,81+15x0,91+(3+4)x2=35,75>Hz=34,20cm

6.6. Odwodnienie drogi.

Dla całego odcinka zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe do obustronnych przydrożnych rowów drogowych trapezowych o głębokości 70cm o szerokości dna 40cm i nachyleniu skarp 1:1,5 (max. 1:1).

Zastosowano przepusty 600mm pod projektowana drogą:

-w km 0+005,60 projektuje się przepust rurowy 600mm ze ściankami czołowymi długości 10.0m (w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3335W)

Przepusty 600mm ze ściankami czołowymi należy wykonać wg Katalogu Warszawskiego Biura Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego karta nr 31, 32 i karta nr 22 i 28. - rys. nr 5a,b,c. W ciągu rowu przydrożnego należy wykonać przepusty pod zjazdami indywidualnymi gospodarczymi i na pola uprawne i drogami gruntowymi. Zastosowano przepusty d=400mm l=5.00m o szerokość jezdni na zjeździe min. 3.0m z zakończeniem kołnierzowym - prefabrykowana ścianka oporowa dla rury przepustów d=400mm - wg rys. nr 4, 4a i 4b.

W ramach odwodnienia należy wykonać czyszczenie świateł przepustów w ciągu rowów melioracyjnych pod projektowaną drogą, oraz profilowanie skarp rowów na dopływach i odpływach, na długości po 10m z każdej strony.

Lokalizację przepustów pokazano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1A i 1B, wysokości wlotu i wylotu podano na profilu podłużnym - rys. nr 2A i 2B.

- 6.7.  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

W zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu należy wykonać zabezpieczenia barierami ochronnymi stalowymi typu SP-04 istniejące przepusty w ciągu rowów melioracyjnych pod projektowaną drogą. Bariery te należy wykonać zgodnie z projektem organizacji ruchu.

- 6.8.  Roboty towarzyszące.

W ramach robót towarzyszących należy wykonać zabezpieczenie:

- przejść kabli telekomunikacyjnych pod projektowana drogą rurą dwudzielną typu A110PS długości 2x6,0, 12,0 i 36,0m

Roboty te należy prowadzić pod nadzorem pracownika TPSA Radom zgodnie z punktem 5 opinii ZUD nr 478-1/2007 z dnia 24.07.2007 wydana w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

UWAGA : szczególną uwagę należy zwrócić podczas prowadzenia robót na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 z późniejszymi zmianami) – punkt 4 opinii nr 478-1/2007.

- 6.9. Organizacja ruchu.

- Projekt stałej organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie.

7. Wskazania technologiczne.

Wielkość i rodzaj planowanych robót określono w ślepym kosztorysie ofertowym.

Wskazania technologiczne dla poszczególnych robót przedstawiono w „Uproszczonej specyfikacji technicznej” będącej załącznikiem niniejszego opracowania.

Opracował :